Бланк уставок

шкаф приема и передачи команд РЗА И ПА по цифровым каналам связи

ШЭ2607 097

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |

Название линии  ____________________________________________________________________

Название подстанции (станции)  _______________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _____________________________________________________________

Настройка КС

Таблица  2 - Настройка КС

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 004201 | Задержка сигнализации неисправности КС ( 0.0 .. 10.0 ) ,с [шаг 0.1] | 3.0 |  |

Таблица  3 - Параметры КС1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 004202 | Кодирование в канале связи КС1 ( Манчестер, С37.94 ) | Манчестер |  |
| 004203 | Генерация сигнала синхронизации канала связи КС1 ( внутренняя, внешняя ) | внутренняя |  |
| 004204 | Скорость передачи по каналу связи КС1 ( 64 кБит/с, 128 кБит/с, 256 кБит/с, 512 кБит/с ) | 64 кБит/с |  |
| 004205 | Идентификатор канала связи КС1 ( 0 .. 7 ) | 0 |  |

Таблица  4 - Параметры КС2

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 004206 | Кодирование в канале связи КС2 ( Манчестер, С37.94 ) | Манчестер |  |
| 004207 | Генерация сигнала синхронизации канала связи КС2 ( внутренняя, внешняя ) | внутренняя |  |
| 004208 | Скорость передачи по каналу связи КС2 ( 64 кБит/с, 128 кБит/с, 256 кБит/с, 512 кБит/с ) | 64 кБит/с |  |
| 004209 | Идентификатор канала связи КС2 ( 0 .. 7 ) | 1 |  |

Прием команд по каналу связи

Таблица  5 - Задержка приема команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 400201 | DT101 Задержка приема команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400202 | DT102 Задержка приема команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400203 | DT103 Задержка приема команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400204 | DT104 Задержка приема команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400205 | DT105 Задержка приема команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400206 | DT106 Задержка приема команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400207 | DT107 Задержка приема команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400208 | DT108 Задержка приема команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400209 | DT109 Задержка приема команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400210 | DT110 Задержка приема команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400211 | DT111 Задержка приема команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400212 | DT112 Задержка приема команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400213 | DT113 Задержка приема команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400214 | DT114 Задержка приема команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400215 | DT115 Задержка приема команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400216 | DT116 Задержка приема команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400217 | DT117 Задержка приема команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400218 | DT118 Задержка приема команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400219 | DT119 Задержка приема команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400220 | DT120 Задержка приема команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400221 | DT121 Задержка приема команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400222 | DT122 Задержка приема команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400223 | DT123 Задержка приема команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400224 | DT124 Задержка приема команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400225 | DT125 Задержка приема команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400226 | DT126 Задержка приема команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400227 | DT127 Задержка приема команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400228 | DT128 Задержка приема команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400229 | DT129 Задержка приема команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400230 | DT130 Задержка приема команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400231 | DT131 Задержка приема команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400232 | DT132 Задержка приема команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  6 - Продление приема команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 400233 | DT201 Продление приема команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400234 | DT202 Продление приема команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400235 | DT203 Продление приема команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400236 | DT204 Продление приема команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400237 | DT205 Продление приема команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400238 | DT206 Продление приема команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400239 | DT207 Продление приема команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400240 | DT208 Продление приема команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400241 | DT209 Продление приема команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400242 | DT210 Продление приема команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400243 | DT211 Продление приема команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400244 | DT212 Продление приема команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400245 | DT213 Продление приема команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400246 | DT214 Продление приема команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400247 | DT215 Продление приема команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400248 | DT216 Продление приема команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400249 | DT217 Продление приема команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400250 | DT218 Продление приема команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400251 | DT219 Продление приема команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400252 | DT220 Продление приема команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400253 | DT221 Продление приема команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400254 | DT222 Продление приема команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400255 | DT223 Продление приема команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400256 | DT224 Продление приема команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400257 | DT225 Продление приема команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400258 | DT226 Продление приема команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400259 | DT227 Продление приема команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400260 | DT228 Продление приема команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400261 | DT229 Продление приема команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400262 | DT230 Продление приема команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400263 | DT231 Продление приема команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400264 | DT232 Продление приема команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Передача команд по каналу связи

Таблица  7 - Задержка передачи команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 450201 | DT301 Задержка передачи команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450202 | DT302 Задержка передачи команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450203 | DT303 Задержка передачи команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450204 | DT304 Задержка передачи команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450205 | DT305 Задержка передачи команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450206 | DT306 Задержка передачи команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450207 | DT307 Задержка передачи команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450208 | DT308 Задержка передачи команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450209 | DT309 Задержка передачи команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450210 | DT310 Задержка передачи команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450211 | DT311 Задержка передачи команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450212 | DT312 Задержка передачи команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450213 | DT313 Задержка передачи команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450214 | DT314 Задержка передачи команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450215 | DT315 Задержка передачи команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450216 | DT316 Задержка передачи команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450217 | DT317 Задержка передачи команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450218 | DT318 Задержка передачи команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450219 | DT319 Задержка передачи команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450220 | DT320 Задержка передачи команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450221 | DT321 Задержка передачи команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450222 | DT322 Задержка передачи команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450223 | DT323 Задержка передачи команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450224 | DT324 Задержка передачи команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450225 | DT325 Задержка передачи команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450226 | DT326 Задержка передачи команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450227 | DT327 Задержка передачи команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450228 | DT328 Задержка передачи команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450229 | DT329 Задержка передачи команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450230 | DT330 Задержка передачи команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450231 | DT331 Задержка передачи команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450232 | DT332 Задержка передачи команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  8 - Продление передачи команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 450233 | DT401 Продление передачи команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450234 | DT402 Продление передачи команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450235 | DT403 Продление передачи команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450236 | DT404 Продление передачи команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450237 | DT405 Продление передачи команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450238 | DT406 Продление передачи команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450239 | DT407 Продление передачи команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450240 | DT408 Продление передачи команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450241 | DT409 Продление передачи команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450242 | DT410 Продление передачи команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450243 | DT411 Продление передачи команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450244 | DT412 Продление передачи команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450245 | DT413 Продление передачи команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450246 | DT414 Продление передачи команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450247 | DT415 Продление передачи команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450248 | DT416 Продление передачи команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450249 | DT417 Продление передачи команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450250 | DT418 Продление передачи команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450251 | DT419 Продление передачи команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450252 | DT420 Продление передачи команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450253 | DT421 Продление передачи команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450254 | DT422 Продление передачи команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450255 | DT423 Продление передачи команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450256 | DT424 Продление передачи команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450257 | DT425 Продление передачи команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450258 | DT426 Продление передачи команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450259 | DT427 Продление передачи команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450260 | DT428 Продление передачи команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450261 | DT429 Продление передачи команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450262 | DT430 Продление передачи команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450263 | DT431 Продление передачи команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450264 | DT432 Продление передачи команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  9 - Программные накладки XB

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154203 | XB3 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154204 | XB4 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154205 | XB5 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154206 | XB6 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154207 | XB7 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154208 | XB8 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  10 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155203 | DT103 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155204 | DT104 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155205 | DT105 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155206 | DT106 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155207 | DT107 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155208 | DT108 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  11 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155219 | DT203 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155220 | DT204 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155221 | DT205 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155222 | DT206 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155223 | DT207 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155224 | DT208 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  12 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155303 | DT303 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155304 | DT304 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155305 | DT305 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155306 | DT306 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155307 | DT307 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155308 | DT308 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  13 - Конфигурирование SA 'Терминал'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | [002064] Вывод термин. |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  14 - Конфигурирование SA 'ПРМ_1'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119601 | Прием сигнала вывода ПРМ_1 | - |  |
| 119603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 119605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  15 - Конфигурирование SA 'ПРМ_2'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119606 | Прием сигнала вывода ПРМ_2 | - |  |
| 119608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 119610 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  16 - Конфигурирование SA 'ПРМ_3'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119611 | Прием сигнала вывода ПРМ_3 | - |  |
| 119613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 119615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  17 - Конфигурирование SA 'ПРМ_4'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119616 | Прием сигнала вывода ПРМ_4 | - |  |
| 119618 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 119620 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  18 - Конфигурирование SA 'ПРМ_5'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119621 | Прием сигнала вывода ПРМ_5 | - |  |
| 119623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 119625 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  19 - Конфигурирование SA 'ПРМ_6'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119626 | Прием сигнала вывода ПРМ_6 | - |  |
| 119628 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 119630 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  20 - Конфигурирование SA 'ПРМ_7'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119631 | Прием сигнала вывода ПРМ_7 | - |  |
| 119633 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 119635 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  21 - Конфигурирование SA 'ПРМ_8'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119636 | Прием сигнала вывода ПРМ_8 | - |  |
| 119638 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 119640 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  22 - Конфигурирование SA 'ПРМ_9'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119641 | Прием сигнала вывода ПРМ_9 | - |  |
| 119643 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 119645 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  23 - Конфигурирование SA 'ПРМ_10'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119646 | Прием сигнала вывода ПРМ_10 | - |  |
| 119648 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 119650 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  24 - Конфигурирование SA 'ПРМ_11'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119651 | Прием сигнала вывода ПРМ_11 | - |  |
| 119653 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 119655 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  25 - Конфигурирование SA 'ПРМ_12'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119656 | Прием сигнала вывода ПРМ_12 | - |  |
| 119658 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 119660 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  26 - Конфигурирование SA 'ПРМ_13'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119661 | Прием сигнала вывода ПРМ_13 | - |  |
| 119663 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |
| 119665 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  27 - Конфигурирование SA 'ПРМ_14'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119666 | Прием сигнала вывода ПРМ_14 | - |  |
| 119668 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 14 |  |
| 119670 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  28 - Конфигурирование SA 'ПРМ_15'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119671 | Прием сигнала вывода ПРМ_15 | - |  |
| 119673 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |
| 119675 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  29 - Конфигурирование SA 'ПРМ_16'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119676 | Прием сигнала вывода ПРМ_16 | - |  |
| 119678 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 16 |  |
| 119680 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  30 - Конфигурирование SA 'ПРМ_17'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119681 | Прием сигнала вывода ПРМ_17 | - |  |
| 119683 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 119685 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  31 - Конфигурирование SA 'ПРМ_18'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119686 | Прием сигнала вывода ПРМ_18 | - |  |
| 119688 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 18 |  |
| 119690 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  32 - Конфигурирование SA 'ПРМ_19'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119691 | Прием сигнала вывода ПРМ_19 | - |  |
| 119693 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 19 |  |
| 119695 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  33 - Конфигурирование SA 'ПРМ_20'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119696 | Прием сигнала вывода ПРМ_20 | - |  |
| 119698 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 20 |  |
| 119700 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  34 - Конфигурирование SA 'ПРМ_21'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119701 | Прием сигнала вывода ПРМ_21 | - |  |
| 119703 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 21 |  |
| 119705 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  35 - Конфигурирование SA 'ПРМ_22'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119706 | Прием сигнала вывода ПРМ_22 | - |  |
| 119708 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 22 |  |
| 119710 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  36 - Конфигурирование SA 'ПРМ_23'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119711 | Прием сигнала вывода ПРМ_23 | - |  |
| 119713 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 23 |  |
| 119715 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  37 - Конфигурирование SA 'ПРМ_24'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119716 | Прием сигнала вывода ПРМ_24 | - |  |
| 119718 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 24 |  |
| 119720 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  38 - Конфигурирование SA 'ПРМ_25'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119721 | Прием сигнала вывода ПРМ_25 | - |  |
| 119723 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 25 |  |
| 119725 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  39 - Конфигурирование SA 'ПРМ_26'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119726 | Прием сигнала вывода ПРМ_26 | - |  |
| 119728 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 26 |  |
| 119730 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  40 - Конфигурирование SA 'ПРМ_27'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119731 | Прием сигнала вывода ПРМ_27 | - |  |
| 119733 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 27 |  |
| 119735 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  41 - Конфигурирование SA 'ПРМ_28'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119736 | Прием сигнала вывода ПРМ_28 | - |  |
| 119738 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 28 |  |
| 119740 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  42 - Конфигурирование SA 'ПРМ_29'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119741 | Прием сигнала вывода ПРМ_29 | - |  |
| 119743 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 29 |  |
| 119745 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  43 - Конфигурирование SA 'ПРМ_30'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119746 | Прием сигнала вывода ПРМ_30 | - |  |
| 119748 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 30 |  |
| 119750 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  44 - Конфигурирование SA 'ПРМ_31'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119751 | Прием сигнала вывода ПРМ_31 | - |  |
| 119753 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 31 |  |
| 119755 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  45 - Конфигурирование SA 'ПРМ_32'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119756 | Прием сигнала вывода ПРМ_32 | - |  |
| 119758 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 32 |  |
| 119760 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  46 - Конфигурирование SA 'ПРД_1'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119761 | Прием сигнала вывода ПРД_1 | - |  |
| 119763 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 33 |  |
| 119765 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  47 - Конфигурирование SA 'ПРД_2'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119766 | Прием сигнала вывода ПРД_2 | - |  |
| 119768 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 34 |  |
| 119770 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  48 - Конфигурирование SA 'ПРД_3'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119771 | Прием сигнала вывода ПРД_3 | - |  |
| 119773 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 35 |  |
| 119775 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA 'ПРД_4'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119776 | Прием сигнала вывода ПРД_4 | - |  |
| 119778 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 36 |  |
| 119780 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  50 - Конфигурирование SA 'ПРД_5'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119781 | Прием сигнала вывода ПРД_5 | - |  |
| 119783 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 37 |  |
| 119785 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  51 - Конфигурирование SA 'ПРД_6'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119786 | Прием сигнала вывода ПРД_6 | - |  |
| 119788 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 38 |  |
| 119790 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  52 - Конфигурирование SA 'ПРД_7'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119791 | Прием сигнала вывода ПРД_7 | - |  |
| 119793 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 39 |  |
| 119795 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  53 - Конфигурирование SA 'ПРД_8'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119796 | Прием сигнала вывода ПРД_8 | - |  |
| 119798 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 40 |  |
| 119800 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  54 - Конфигурирование SA 'ПРД_9'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119801 | Прием сигнала вывода ПРД_9 | - |  |
| 119803 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 41 |  |
| 119805 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  55 - Конфигурирование SA 'ПРД_10'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119806 | Прием сигнала вывода ПРД_10 | - |  |
| 119808 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 42 |  |
| 119810 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  56 - Конфигурирование SA 'ПРД_11'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119811 | Прием сигнала вывода ПРД_11 | - |  |
| 119813 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 43 |  |
| 119815 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  57 - Конфигурирование SA 'ПРД_12'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119816 | Прием сигнала вывода ПРД_12 | - |  |
| 119818 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 44 |  |
| 119820 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  58 - Конфигурирование SA 'ПРД_13'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119821 | Прием сигнала вывода ПРД_13 | - |  |
| 119823 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 45 |  |
| 119825 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  59 - Конфигурирование SA 'ПРД_14'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119826 | Прием сигнала вывода ПРД_14 | - |  |
| 119828 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 46 |  |
| 119830 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  60 - Конфигурирование SA 'ПРД_15'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119831 | Прием сигнала вывода ПРД_15 | - |  |
| 119833 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 47 |  |
| 119835 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  61 - Конфигурирование SA 'ПРД_16'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119836 | Прием сигнала вывода ПРД_16 | - |  |
| 119838 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 48 |  |
| 119840 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  62 - Конфигурирование SA 'ПРД_17'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119841 | Прием сигнала вывода ПРД_17 | - |  |
| 119843 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 49 |  |
| 119845 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  63 - Конфигурирование SA 'ПРД_18'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119846 | Прием сигнала вывода ПРД_18 | - |  |
| 119848 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 50 |  |
| 119850 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  64 - Конфигурирование SA 'ПРД_19'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119851 | Прием сигнала вывода ПРД_19 | - |  |
| 119853 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 51 |  |
| 119855 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  65 - Конфигурирование SA 'ПРД_20'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119856 | Прием сигнала вывода ПРД_20 | - |  |
| 119858 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 52 |  |
| 119860 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  66 - Конфигурирование SA 'ПРД_21'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119861 | Прием сигнала вывода ПРД_21 | - |  |
| 119863 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 53 |  |
| 119865 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  67 - Конфигурирование SA 'ПРД_22'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119866 | Прием сигнала вывода ПРД_22 | - |  |
| 119868 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 54 |  |
| 119870 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  68 - Конфигурирование SA 'ПРД_23'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119871 | Прием сигнала вывода ПРД_23 | - |  |
| 119873 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 55 |  |
| 119875 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  69 - Конфигурирование SA 'ПРД_24'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119876 | Прием сигнала вывода ПРД_24 | - |  |
| 119878 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 56 |  |
| 119880 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  70 - Конфигурирование SA 'ПРД_25'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119881 | Прием сигнала вывода ПРД_25 | - |  |
| 119883 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 57 |  |
| 119885 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  71 - Конфигурирование SA 'ПРД_26'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119886 | Прием сигнала вывода ПРД_26 | - |  |
| 119888 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 58 |  |
| 119890 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  72 - Конфигурирование SA 'ПРД_27'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119891 | Прием сигнала вывода ПРД_27 | - |  |
| 119893 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 59 |  |
| 119895 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  73 - Конфигурирование SA 'ПРД_28'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119896 | Прием сигнала вывода ПРД_28 | - |  |
| 119898 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 60 |  |
| 119900 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  74 - Конфигурирование SA 'ПРД_29'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119901 | Прием сигнала вывода ПРД_29 | - |  |
| 119903 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 61 |  |
| 119905 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  75 - Конфигурирование SA 'ПРД_30'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119906 | Прием сигнала вывода ПРД_30 | - |  |
| 119908 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 62 |  |
| 119910 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  76 - Конфигурирование SA 'ПРД_31'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119911 | Прием сигнала вывода ПРД_31 | - |  |
| 119913 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 63 |  |
| 119915 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  77 - Конфигурирование SA 'ПРД_32'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 119916 | Прием сигнала вывода ПРД_32 | - |  |
| 119918 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 64 |  |
| 119920 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Конфигурирование

Таблица  78 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002063] Съем сигнализ. |  |

Таблица  79 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |
| 155703 | Прием DT103 | - |  |
| 155704 | Прием DT104 | - |  |
| 155705 | Прием DT105 | - |  |
| 155706 | Прием DT106 | - |  |
| 155707 | Прием DT107 | - |  |
| 155708 | Прием DT108 | - |  |

Таблица  80 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |
| 155719 | Прием DT203 | - |  |
| 155720 | Прием DT204 | - |  |
| 155721 | Прием DT205 | - |  |
| 155722 | Прием DT206 | - |  |
| 155723 | Прием DT207 | - |  |
| 155724 | Прием DT208 | - |  |

Таблица  81 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |
| 155803 | Прием DT303 | - |  |
| 155804 | Прием DT304 | - |  |
| 155805 | Прием DT305 | - |  |
| 155806 | Прием DT306 | - |  |
| 155807 | Прием DT307 | - |  |
| 155808 | Прием DT308 | - |  |

Таблица  82 - Конфигурирование пуска команд по каналу связи

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 450701 | Пуск команды 1 КС | [002001] Вход 1 :X1 |  |
| 450702 | Пуск команды 2 КС | [002002] Вход 2 :X1 |  |
| 450703 | Пуск команды 3 КС | [002003] Вход 3 :X1 |  |
| 450704 | Пуск команды 4 КС | [002004] Вход 4 :X1 |  |
| 450705 | Пуск команды 5 КС | [002005] Вход 5 :X1 |  |
| 450706 | Пуск команды 6 КС | [002006] Вход 6 :X1 |  |
| 450707 | Пуск команды 7 КС | [002007] Вход 7 :X1 |  |
| 450708 | Пуск команды 8 КС | [002008] Вход 8 :X1 |  |
| 450709 | Пуск команды 9 КС | [002009] Вход 9 :X2 |  |
| 450710 | Пуск команды 10 КС | [002010] Вход 10 :X2 |  |
| 450711 | Пуск команды 11 КС | [002011] Вход 11 :X2 |  |
| 450712 | Пуск команды 12 КС | [002012] Вход 12 :X2 |  |
| 450713 | Пуск команды 13 КС | [002013] Вход 13 :X2 |  |
| 450714 | Пуск команды 14 КС | [002014] Вход 14 :X2 |  |
| 450715 | Пуск команды 15 КС | [002015] Вход 15 :X2 |  |
| 450716 | Пуск команды 16 КС | [002016] Вход 16 :X2 |  |
| 450717 | Пуск команды 17 КС | [002017] Вход 17 :X3 |  |
| 450718 | Пуск команды 18 КС | [002018] Вход 18 :X3 |  |
| 450719 | Пуск команды 19 КС | [002019] Вход 19 :X3 |  |
| 450720 | Пуск команды 20 КС | [002020] Вход 20 :X3 |  |
| 450721 | Пуск команды 21 КС | [002021] Вход 21 :X3 |  |
| 450722 | Пуск команды 22 КС | [002022] Вход 22 :X3 |  |
| 450723 | Пуск команды 23 КС | [002023] Вход 23 :X3 |  |
| 450724 | Пуск команды 24 КС | [002024] Вход 24 :X3 |  |
| 450725 | Пуск команды 25 КС | [002025] Вход 25 :X4 |  |
| 450726 | Пуск команды 26 КС | [002026] Вход 26 :X4 |  |
| 450727 | Пуск команды 27 КС | [002027] Вход 27 :X4 |  |
| 450728 | Пуск команды 28 КС | [002028] Вход 28 :X4 |  |
| 450729 | Пуск команды 29 КС | [002029] Вход 29 :X4 |  |
| 450730 | Пуск команды 30 КС | [002030] Вход 30 :X4 |  |
| 450731 | Пуск команды 31 КС | [002031] Вход 31 :X4 |  |
| 450732 | Пуск команды 32 КС | [002032] Вход 32 :X4 |  |

Таблица  83 - Конфигурирование вывода приема команд по каналу связи

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 400701 | Вывод приема команды 1 КС | [119001] Блокир.ПРМ_1 |  |
| 400702 | Вывод приема команды 2 КС | [119002] Блокир.ПРМ_2 |  |
| 400703 | Вывод приема команды 3 КС | [119003] Блокир.ПРМ_3 |  |
| 400704 | Вывод приема команды 4 КС | [119004] Блокир.ПРМ_4 |  |
| 400705 | Вывод приема команды 5 КС | [119005] Блокир.ПРМ_5 |  |
| 400706 | Вывод приема команды 6 КС | [119006] Блокир.ПРМ_6 |  |
| 400707 | Вывод приема команды 7 КС | [119007] Блокир.ПРМ_7 |  |
| 400708 | Вывод приема команды 8 КС | [119008] Блокир.ПРМ_8 |  |
| 400709 | Вывод приема команды 9 КС | [119009] Блокир.ПРМ_9 |  |
| 400710 | Вывод приема команды 10 КС | [119010] Блокир.ПРМ_10 |  |
| 400711 | Вывод приема команды 11 КС | [119011] Блокир.ПРМ_11 |  |
| 400712 | Вывод приема команды 12 КС | [119012] Блокир.ПРМ_12 |  |
| 400713 | Вывод приема команды 13 КС | [119013] Блокир.ПРМ_13 |  |
| 400714 | Вывод приема команды 14 КС | [119014] Блокир.ПРМ_14 |  |
| 400715 | Вывод приема команды 15 КС | [119015] Блокир.ПРМ_15 |  |
| 400716 | Вывод приема команды 16 КС | [119016] Блокир.ПРМ_16 |  |
| 400717 | Вывод приема команды 17 КС | [119017] Блокир.ПРМ_17 |  |
| 400718 | Вывод приема команды 18 КС | [119018] Блокир.ПРМ_18 |  |
| 400719 | Вывод приема команды 19 КС | [119019] Блокир.ПРМ_19 |  |
| 400720 | Вывод приема команды 20 КС | [119020] Блокир.ПРМ_20 |  |
| 400721 | Вывод приема команды 21 КС | [119021] Блокир.ПРМ_21 |  |
| 400722 | Вывод приема команды 22 КС | [119022] Блокир.ПРМ_22 |  |
| 400723 | Вывод приема команды 23 КС | [119023] Блокир.ПРМ_23 |  |
| 400724 | Вывод приема команды 24 КС | [119024] Блокир.ПРМ_24 |  |
| 400725 | Вывод приема команды 25 КС | [119025] Блокир.ПРМ_25 |  |
| 400726 | Вывод приема команды 26 КС | [119026] Блокир.ПРМ_26 |  |
| 400727 | Вывод приема команды 27 КС | [119027] Блокир.ПРМ_27 |  |
| 400728 | Вывод приема команды 28 КС | [119028] Блокир.ПРМ_28 |  |
| 400729 | Вывод приема команды 29 КС | [119029] Блокир.ПРМ_29 |  |
| 400730 | Вывод приема команды 30 КС | [119030] Блокир.ПРМ_30 |  |
| 400731 | Вывод приема команды 31 КС | [119031] Блокир.ПРМ_31 |  |
| 400732 | Вывод приема команды 32 КС | [119032] Блокир.ПРМ_32 |  |

Таблица  84 - Конфигурирование вывода передачи команд по каналу связи

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 450733 | Вывод передачи команды 1 КС | [119033] Блокир.ПРД_1 |  |
| 450734 | Вывод передачи команды 2 КС | [119034] Блокир.ПРД_2 |  |
| 450735 | Вывод передачи команды 3 КС | [119035] Блокир.ПРД_3 |  |
| 450736 | Вывод передачи команды 4 КС | [119036] Блокир.ПРД_4 |  |
| 450737 | Вывод передачи команды 5 КС | [119037] Блокир.ПРД_5 |  |
| 450738 | Вывод передачи команды 6 КС | [119038] Блокир.ПРД_6 |  |
| 450739 | Вывод передачи команды 7 КС | [119039] Блокир.ПРД_7 |  |
| 450740 | Вывод передачи команды 8 КС | [119040] Блокир.ПРД_8 |  |
| 450741 | Вывод передачи команды 9 КС | [119041] Блокир.ПРД_9 |  |
| 450742 | Вывод передачи команды 10 КС | [119042] Блокир.ПРД_10 |  |
| 450743 | Вывод передачи команды 11 КС | [119043] Блокир.ПРД_11 |  |
| 450744 | Вывод передачи команды 12 КС | [119044] Блокир.ПРД_12 |  |
| 450745 | Вывод передачи команды 13 КС | [119045] Блокир.ПРД_13 |  |
| 450746 | Вывод передачи команды 14 КС | [119046] Блокир.ПРД_14 |  |
| 450747 | Вывод передачи команды 15 КС | [119047] Блокир.ПРД_15 |  |
| 450748 | Вывод передачи команды 16 КС | [119048] Блокир.ПРД_16 |  |
| 450749 | Вывод передачи команды 17 КС | [119049] Блокир.ПРД_17 |  |
| 450750 | Вывод передачи команды 18 КС | [119050] Блокир.ПРД_18 |  |
| 450751 | Вывод передачи команды 19 КС | [119051] Блокир.ПРД_19 |  |
| 450752 | Вывод передачи команды 20 КС | [119052] Блокир.ПРД_20 |  |
| 450753 | Вывод передачи команды 21 КС | [119053] Блокир.ПРД_21 |  |
| 450754 | Вывод передачи команды 22 КС | [119054] Блокир.ПРД_22 |  |
| 450755 | Вывод передачи команды 23 КС | [119055] Блокир.ПРД_23 |  |
| 450756 | Вывод передачи команды 24 КС | [119056] Блокир.ПРД_24 |  |
| 450757 | Вывод передачи команды 25 КС | [119057] Блокир.ПРД_25 |  |
| 450758 | Вывод передачи команды 26 КС | [119058] Блокир.ПРД_26 |  |
| 450759 | Вывод передачи команды 27 КС | [119059] Блокир.ПРД_27 |  |
| 450760 | Вывод передачи команды 28 КС | [119060] Блокир.ПРД_28 |  |
| 450761 | Вывод передачи команды 29 КС | [119061] Блокир.ПРД_29 |  |
| 450762 | Вывод передачи команды 30 КС | [119062] Блокир.ПРД_30 |  |
| 450763 | Вывод передачи команды 31 КС | [119063] Блокир.ПРД_31 |  |
| 450764 | Вывод передачи команды 32 КС | [119064] Блокир.ПРД_32 |  |

Таблица  85 - Конфигурирование выходных реле

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [400001] ПРМ_1 КС |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | [400002] ПРМ_2 КС |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [400003] ПРМ_3 КС |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | [400004] ПРМ_4 КС |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [400005] ПРМ_5 КС |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [400006] ПРМ_6 КС |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | [400007] ПРМ_7 КС |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [400008] ПРМ_8 КС |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | [400009] ПРМ_9 КС |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | [400010] ПРМ_10 КС |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | [400011] ПРМ_11 КС |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [400012] ПРМ_12 КС |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | [400013] ПРМ_13 КС |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | [400014] ПРМ_14 КС |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | [400015] ПРМ_15 КС |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | [400016] ПРМ_16 КС |  |
| 003717 | Вывод на выходное реле К17 | [400017] ПРМ_17 КС |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | [400018] ПРМ_18 КС |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | [400019] ПРМ_19 КС |  |
| 003720 | Вывод на выходное реле К20 | [400020] ПРМ_20 КС |  |
| 003721 | Вывод на выходное реле К21 | [400021] ПРМ_21 КС |  |
| 003722 | Вывод на выходное реле К22 | [400022] ПРМ_22 КС |  |
| 003723 | Вывод на выходное реле К23 | [400023] ПРМ_23 КС |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | [400024] ПРМ_24 КС |  |
| 003725 | Вывод на выходное реле К25 | [400025] ПРМ_25 КС |  |
| 003726 | Вывод на выходное реле К26 | [400026] ПРМ_26 КС |  |
| 003727 | Вывод на выходное реле К27 | [400027] ПРМ_27 КС |  |
| 003728 | Вывод на выходное реле К28 | [400028] ПРМ_28 КС |  |
| 003729 | Вывод на выходное реле К29 | [400029] ПРМ_29 КС |  |
| 003730 | Вывод на выходное реле К30 | [400030] ПРМ_30 КС |  |
| 003731 | Вывод на выходное реле К31 | [400031] ПРМ_31 КС |  |
| 003732 | Вывод на выходное реле К32 | [400032] ПРМ_32 КС |  |

Таблица  86 - Конфигурирование светодиодов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 (красный) | [450001] ПРД_1 КС |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 (красный) | [450002] ПРД_2 КС |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 (красный) | [450003] ПРД_3 КС |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 (красный) | [450004] ПРД_4 КС |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 (красный) | [450005] ПРД_5 КС |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 (красный) | [450006] ПРД_6 КС |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 (красный) | [450007] ПРД_7 КС |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 (красный) | [450008] ПРД_8 КС |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 (красный) | [450009] ПРД_9 КС |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 (красный) | [450010] ПРД_10 КС |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 (красный) | [450011] ПРД_11 КС |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 (красный) | [450012] ПРД_12 КС |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 (красный) | [450013] ПРД_13 КС |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 (красный) | [450014] ПРД_14 КС |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 (красный) | [450015] ПРД_15 КС |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 (красный) | [450016] ПРД_16 КС |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 (красный) | [450017] ПРД_17 КС |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 (красный) | [450018] ПРД_18 КС |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 (красный) | [450019] ПРД_19 КС |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 (красный) | [450020] ПРД_20 КС |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 (красный) | [450021] ПРД_21 КС |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 (красный) | [450022] ПРД_22 КС |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 (красный) | [450023] ПРД_23 КС |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 (красный) | [450024] ПРД_24 КС |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 (красный) | [450025] ПРД_25 КС |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 (красный) | [450026] ПРД_26 КС |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 (красный) | [450027] ПРД_27 КС |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 (красный) | [450028] ПРД_28 КС |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 (красный) | [450029] ПРД_29 КС |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 (красный) | [450030] ПРД_30 КС |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 (красный) | [450031] ПРД_31 КС |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 (красный) | [450032] ПРД_32 КС |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 (красный) | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 (красный) | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 (красный) | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 (красный) | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 (красный) | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 (красный) | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 (красный) | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 (красный) | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 (красный) | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 (красный) | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 (красный) | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 (красный) | [004115] Неиспр.связи |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 (красный) | [004103] Неготовн.КС1 |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 (красный) | [004104] Неготовн.КС2 |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 (красный) | [004111] УТ выведен |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 (красный) | [300002] Режим теста |  |
| 900749 | Вывод на светодиод 1 (зеленый) | [400001] ПРМ_1 КС |  |
| 900750 | Вывод на светодиод 2 (зеленый) | [400002] ПРМ_2 КС |  |
| 900751 | Вывод на светодиод 3 (зеленый) | [400003] ПРМ_3 КС |  |
| 900752 | Вывод на светодиод 4 (зеленый) | [400004] ПРМ_4 КС |  |
| 900753 | Вывод на светодиод 5 (зеленый) | [400005] ПРМ_5 КС |  |
| 900754 | Вывод на светодиод 6 (зеленый) | [400006] ПРМ_6 КС |  |
| 900755 | Вывод на светодиод 7 (зеленый) | [400007] ПРМ_7 КС |  |
| 900756 | Вывод на светодиод 8 (зеленый) | [400008] ПРМ_8 КС |  |
| 900757 | Вывод на светодиод 9 (зеленый) | [400009] ПРМ_9 КС |  |
| 900758 | Вывод на светодиод 10 (зеленый) | [400010] ПРМ_10 КС |  |
| 900759 | Вывод на светодиод 11 (зеленый) | [400011] ПРМ_11 КС |  |
| 900760 | Вывод на светодиод 12 (зеленый) | [400012] ПРМ_12 КС |  |
| 900761 | Вывод на светодиод 13 (зеленый) | [400013] ПРМ_13 КС |  |
| 900762 | Вывод на светодиод 14 (зеленый) | [400014] ПРМ_14 КС |  |
| 900763 | Вывод на светодиод 15 (зеленый) | [400015] ПРМ_15 КС |  |
| 900764 | Вывод на светодиод 16 (зеленый) | [400016] ПРМ_16 КС |  |
| 900765 | Вывод на светодиод 17 (зеленый) | [400017] ПРМ_17 КС |  |
| 900766 | Вывод на светодиод 18 (зеленый) | [400018] ПРМ_18 КС |  |
| 900767 | Вывод на светодиод 19 (зеленый) | [400019] ПРМ_19 КС |  |
| 900768 | Вывод на светодиод 20 (зеленый) | [400020] ПРМ_20 КС |  |
| 900769 | Вывод на светодиод 21 (зеленый) | [400021] ПРМ_21 КС |  |
| 900770 | Вывод на светодиод 22 (зеленый) | [400022] ПРМ_22 КС |  |
| 900771 | Вывод на светодиод 23 (зеленый) | [400023] ПРМ_23 КС |  |
| 900772 | Вывод на светодиод 24 (зеленый) | [400024] ПРМ_24 КС |  |
| 900773 | Вывод на светодиод 25 (зеленый) | [400025] ПРМ_25 КС |  |
| 900774 | Вывод на светодиод 26 (зеленый) | [400026] ПРМ_26 КС |  |
| 900775 | Вывод на светодиод 27 (зеленый) | [400027] ПРМ_27 КС |  |
| 900776 | Вывод на светодиод 28 (зеленый) | [400028] ПРМ_28 КС |  |
| 900777 | Вывод на светодиод 29 (зеленый) | [400029] ПРМ_29 КС |  |
| 900778 | Вывод на светодиод 30 (зеленый) | [400030] ПРМ_30 КС |  |
| 900779 | Вывод на светодиод 31 (зеленый) | [400031] ПРМ_31 КС |  |
| 900780 | Вывод на светодиод 32 (зеленый) | [400032] ПРМ_32 КС |  |
| 900781 | Вывод на светодиод 33 (зеленый) | - |  |
| 900782 | Вывод на светодиод 34 (зеленый) | - |  |
| 900783 | Вывод на светодиод 35 (зеленый) | - |  |
| 900784 | Вывод на светодиод 36 (зеленый) | - |  |
| 900785 | Вывод на светодиод 37 (зеленый) | - |  |
| 900786 | Вывод на светодиод 38 (зеленый) | - |  |
| 900787 | Вывод на светодиод 39 (зеленый) | - |  |
| 900788 | Вывод на светодиод 40 (зеленый) | - |  |
| 900789 | Вывод на светодиод 41 (зеленый) | - |  |
| 900790 | Вывод на светодиод 42 (зеленый) | - |  |
| 900791 | Вывод на светодиод 43 (зеленый) | - |  |
| 900792 | Вывод на светодиод 44 (зеленый) | - |  |
| 900793 | Вывод на светодиод 45 (зеленый) | [004101] Готовн. КС1 |  |
| 900794 | Вывод на светодиод 46 (зеленый) | [004102] Готовн. КС2 |  |
| 900795 | Вывод на светодиод 47 (зеленый) | - |  |
| 900796 | Вывод на светодиод 48 (зеленый) | - |  |

Осциллограф

Таблица  87 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица 88  -Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 49 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 50 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 51 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 52 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 53 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 54 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 55 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 56 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 57 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 58 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 59 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 60 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 61 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 62 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 63 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 64 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 65 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 66 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 67 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 68 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 69 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 70 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 71 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 72 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 73 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 74 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 75 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 76 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 77 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 78 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 79 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 80 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 81 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 82 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 83 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 84 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 85 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 86 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 87 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 88 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 89 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 90 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 91 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 92 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 95 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 96 | V |  |  | злн |  |  |  |  |

Таблица  89   - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Вход 1 :X1 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002002 | Вход 2 :X1 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002003 | Вход 3 :X1 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002004 | Вход 4 :X1 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002005 | Вход 5 :X1 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002006 | Вход 6 :X1 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002007 | Вход 7 :X1 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002008 | Вход 8 :X1 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002009 | Вход 9 :X2 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002010 | Вход 10 :X2 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002011 | Вход 11 :X2 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002012 | Вход 12 :X2 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002013 | Вход 13 :X2 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002014 | Вход 14 :X2 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002015 | Вход 15 :X2 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002016 | Вход 16 :X2 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002017 | Вход 17 :X3 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002018 | Вход 18 :X3 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002019 | Вход 19 :X3 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002020 | Вход 20 :X3 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002021 | Вход 21 :X3 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002022 | Вход 22 :X3 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002023 | Вход 23 :X3 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002024 | Вход 24 :X3 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002025 | Вход 25 :X4 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002026 | Вход 26 :X4 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002027 | Вход 27 :X4 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002028 | Вход 28 :X4 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002029 | Вход 29 :X4 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002030 | Вход 30 :X4 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002031 | Вход 31 :X4 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002032 | Вход 32 :X4 (вход) |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 002033 | Вход 33 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002034 | Вход 34 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002035 | Вход 35 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002036 | Вход 36 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002037 | Вход 37 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002038 | Вход 38 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002039 | Вход 39 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002040 | Вход 40 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002041 | Вход 41 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002042 | Вход 42 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002043 | Вход 43 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002044 | Вход 44 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002045 | Вход 45 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002046 | Вход 46 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002047 | Вход 47 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002048 | Вход 48 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002049 | Вход 49 :X7 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002050 | Вход 50 :X7 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002051 | Вход 51 :X7 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002052 | Вход 52 :X7 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002053 | Вход 53 :X7 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002054 | Вход 54 :X7 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002055 | Вход 55 :X7 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002056 | Вход 56 :X7 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002057 | Вход 57 :X8 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002058 | Вход 58 :X8 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002059 | Вход 59 :X8 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002060 | Вход 60 :X8 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002061 | Вход 61 :X8 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002062 | Вход 62 :X8 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002063 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002064 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003001 | Прием команды 1 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003002 | Прием команды 2 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003003 | Прием команды 3 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003004 | Прием команды 4 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003005 | Прием команды 5 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003006 | Прием команды 6 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003007 | Прием команды 7 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003008 | Прием команды 8 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003009 | Прием команды 9 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003010 | Прием команды 10 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003011 | Прием команды 11 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003012 | Прием команды 12 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003013 | Прием команды 13 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003014 | Прием команды 14 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003015 | Прием команды 15 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003016 | Прием команды 16 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003017 | Прием команды 17 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003018 | Прием команды 18 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003019 | Прием команды 19 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003020 | Прием команды 20 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003021 | Прием команды 21 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003022 | Прием команды 22 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003023 | Прием команды 23 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003024 | Прием команды 24 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003025 | Прием команды 25 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003026 | Прием команды 26 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003027 | Прием команды 27 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003028 | Прием команды 28 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003029 | Прием команды 29 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003030 | Прием команды 30 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003031 | Прием команды 31 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003032 | Прием команды 32 КС (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 004101 | Готовность КС1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004102 | Готовность КС2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004103 | Неготовность КС1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004104 | Неготовность КС2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004107 | Неверный ID КС1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004108 | Неверный ID КС2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004109 | Режим тестирования УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004110 | Режим вывода УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004111 | Вывод из действия УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004115 | Неисправность связи |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 119001 | Блокировка ПРМ_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | Блокировка ПРМ_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119003 | Блокировка ПРМ_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119004 | Блокировка ПРМ_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119005 | Блокировка ПРМ_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119006 | Блокировка ПРМ_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119007 | Блокировка ПРМ_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119008 | Блокировка ПРМ_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119009 | Блокировка ПРМ_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119010 | Блокировка ПРМ_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119011 | Блокировка ПРМ_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119012 | Блокировка ПРМ_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119013 | Блокировка ПРМ_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119014 | Блокировка ПРМ_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119015 | Блокировка ПРМ_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119016 | Блокировка ПРМ_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119017 | Блокировка ПРМ_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119018 | Блокировка ПРМ_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119019 | Блокировка ПРМ_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119020 | Блокировка ПРМ_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119021 | Блокировка ПРМ_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119022 | Блокировка ПРМ_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119023 | Блокировка ПРМ_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119024 | Блокировка ПРМ_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119025 | Блокировка ПРМ_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119026 | Блокировка ПРМ_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119027 | Блокировка ПРМ_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119028 | Блокировка ПРМ_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119029 | Блокировка ПРМ_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119030 | Блокировка ПРМ_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119031 | Блокировка ПРМ_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119032 | Блокировка ПРМ_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119033 | Блокировка ПРД_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119034 | Блокировка ПРД_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119035 | Блокировка ПРД_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119036 | Блокировка ПРД_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119037 | Блокировка ПРД_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119038 | Блокировка ПРД_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119039 | Блокировка ПРД_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119040 | Блокировка ПРД_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119041 | Блокировка ПРД_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119042 | Блокировка ПРД_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119043 | Блокировка ПРД_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119044 | Блокировка ПРД_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119045 | Блокировка ПРД_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119046 | Блокировка ПРД_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119047 | Блокировка ПРД_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119048 | Блокировка ПРД_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119049 | Блокировка ПРД_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119050 | Блокировка ПРД_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119051 | Блокировка ПРД_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119052 | Блокировка ПРД_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119053 | Блокировка ПРД_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119054 | Блокировка ПРД_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119055 | Блокировка ПРД_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119056 | Блокировка ПРД_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119057 | Блокировка ПРД_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119058 | Блокировка ПРД_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119059 | Блокировка ПРД_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119060 | Блокировка ПРД_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119061 | Блокировка ПРД_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119062 | Блокировка ПРД_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119063 | Блокировка ПРД_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119064 | Блокировка ПРД_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154003 | XB3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154004 | XB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154005 | XB5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154006 | XB6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154007 | XB7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154008 | XB8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155003 | DT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155004 | DT104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155005 | DT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155006 | DT106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155007 | DT107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155008 | DT108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155019 | DT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155020 | DT204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155021 | DT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155022 | DT206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155023 | DT207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155024 | DT208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155103 | DT303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155104 | DT304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155105 | DT305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155106 | DT306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155107 | DT307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155108 | DT308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300000 | Логический '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450001 | Передача команды 1 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450002 | Передача команды 2 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450003 | Передача команды 3 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450004 | Передача команды 4 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450005 | Передача команды 5 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450006 | Передача команды 6 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450007 | Передача команды 7 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450008 | Передача команды 8 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450009 | Передача команды 9 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450010 | Передача команды 10 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450011 | Передача команды 11 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450012 | Передача команды 12 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450013 | Передача команды 13 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450014 | Передача команды 14 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450015 | Передача команды 15 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450016 | Передача команды 16 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450017 | Передача команды 17 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450018 | Передача команды 18 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450019 | Передача команды 19 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450020 | Передача команды 20 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450021 | Передача команды 21 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450022 | Передача команды 22 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450023 | Передача команды 23 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450024 | Передача команды 24 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450025 | Передача команды 25 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450026 | Передача команды 26 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450027 | Передача команды 27 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450028 | Передача команды 28 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450029 | Передача команды 29 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450030 | Передача команды 30 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450031 | Передача команды 31 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450032 | Передача команды 32 КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Прием команды 1 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400002 | Прием команды 2 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400003 | Прием команды 3 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400004 | Прием команды 4 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400005 | Прием команды 5 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400006 | Прием команды 6 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400007 | Прием команды 7 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400008 | Прием команды 8 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400009 | Прием команды 9 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400010 | Прием команды 10 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400011 | Прием команды 11 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400012 | Прием команды 12 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400013 | Прием команды 13 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400014 | Прием команды 14 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400015 | Прием команды 15 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400016 | Прием команды 16 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400017 | Прием команды 17 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400018 | Прием команды 18 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400019 | Прием команды 19 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400020 | Прием команды 20 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400021 | Прием команды 21 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400022 | Прием команды 22 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400023 | Прием команды 23 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400024 | Прием команды 24 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400025 | Прием команды 25 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400026 | Прием команды 26 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400027 | Прием команды 27 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400028 | Прием команды 28 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400029 | Прием команды 29 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400030 | Прием команды 30 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400031 | Прием команды 31 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 400032 | Прием команды 32 КС |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600017 | VIRT_DS_17 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600018 | VIRT_DS_18 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600019 | VIRT_DS_19 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600020 | VIRT_DS_20 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600021 | VIRT_DS_21 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600022 | VIRT_DS_22 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600023 | VIRT_DS_23 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600024 | VIRT_DS_24 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600025 | VIRT_DS_25 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600026 | VIRT_DS_26 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600027 | VIRT_DS_27 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600028 | VIRT_DS_28 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600029 | VIRT_DS_29 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600030 | VIRT_DS_30 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600031 | VIRT_DS_31 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600032 | VIRT_DS_32 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600033 | VIRT_DS_33 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600034 | VIRT_DS_34 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600035 | VIRT_DS_35 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600036 | VIRT_DS_36 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600037 | VIRT_DS_37 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600038 | VIRT_DS_38 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600039 | VIRT_DS_39 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600040 | VIRT_DS_40 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600041 | VIRT_DS_41 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600042 | VIRT_DS_42 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600043 | VIRT_DS_43 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600044 | VIRT_DS_44 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600045 | VIRT_DS_45 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600046 | VIRT_DS_46 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600047 | VIRT_DS_47 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600048 | VIRT_DS_48 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Передача команды 1 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Передача команды 2 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Передача команды 3 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Передача команды 4 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Передача команды 5 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Передача команды 6 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Передача команды 7 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Передача команды 8 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Передача команды 9 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Передача команды 10 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Передача команды 11 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Передача команды 12 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Передача команды 13 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Передача команды 14 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Передача команды 15 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Передача команды 16 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Передача команды 17 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Передача команды 18 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Передача команды 19 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Передача команды 20 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Передача команды 21 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Передача команды 22 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Передача команды 23 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Передача команды 24 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Передача команды 25 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Передача команды 26 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Передача команды 27 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Передача команды 28 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Передача команды 29 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Передача команды 30 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Передача команды 31 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Передача команды 32 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33(красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34(красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35(красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (красный) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Неисправность связи (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Неготовность КС1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Неготовность КС2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Вывод из действия УТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900201 | Прием команды 1 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900202 | Прием команды 2 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900203 | Прием команды 3 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900204 | Прием команды 4 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900205 | Прием команды 5 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900206 | Прием команды 6 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900207 | Прием команды 7 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900208 | Прием команды 8 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900209 | Прием команды 9 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900210 | Прием команды 10 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900211 | Прием команды 11 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900212 | Прием команды 12 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900213 | Прием команды 13 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900214 | Прием команды 14 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900215 | Прием команды 15 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900216 | Прием команды 16 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900217 | Прием команды 17 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900218 | Прием команды 18 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900219 | Прием команды 19 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900220 | Прием команды 20 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900221 | Прием команды 21 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900222 | Прием команды 22 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900223 | Прием команды 23 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900224 | Прием команды 24 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900225 | Прием команды 25 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900226 | Прием команды 26 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900227 | Прием команды 27 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900228 | Прием команды 28 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900229 | Прием команды 29 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900230 | Прием команды 30 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900231 | Прием команды 31 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900232 | Прием команды 32 КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900233 | Светодиод 33 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900234 | Светодиод 34 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900235 | Светодиод 35 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900236 | Светодиод 36 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900237 | Светодиод 37 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900238 | Светодиод 38 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900239 | Светодиод 39 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900240 | Светодиод 40 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900241 | Светодиод 41 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900242 | Светодиод 42 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900243 | Светодиод 43 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900244 | Светодиод 44 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900245 | Готовность КС1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900246 | Готовность КС2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900247 | Светодиод 47 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900248 | Светодиод 48 (зеленый) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800017 | Электронный ключ 17_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800018 | Электронный ключ 18_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800019 | Электронный ключ 19_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800020 | Электронный ключ 20_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800021 | Электронный ключ 21_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800022 | Электронный ключ 22_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800023 | Электронный ключ 23_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800024 | Электронный ключ 24_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800025 | Электронный ключ 25_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800026 | Электронный ключ 26_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800027 | Электронный ключ 27_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800028 | Электронный ключ 28_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800029 | Электронный ключ 29_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800030 | Электронный ключ 30_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800031 | Электронный ключ 31_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800032 | Электронный ключ 32_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800033 | Электронный ключ 1_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800034 | Электронный ключ 2_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800035 | Электронный ключ 3_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800036 | Электронный ключ 4_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800037 | Электронный ключ 5_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800038 | Электронный ключ 6_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800039 | Электронный ключ 7_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800040 | Электронный ключ 8_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800041 | Электронный ключ 9_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800042 | Электронный ключ 10_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800043 | Электронный ключ 11_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800044 | Электронный ключ 12_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800045 | Электронный ключ 13_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800046 | Электронный ключ 14_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800047 | Электронный ключ 15_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800048 | Электронный ключ 16_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800049 | Электронный ключ 17_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800050 | Электронный ключ 18_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800051 | Электронный ключ 19_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800052 | Электронный ключ 20_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800053 | Электронный ключ 21_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800054 | Электронный ключ 22_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800055 | Электронный ключ 23_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800056 | Электронный ключ 24_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800057 | Электронный ключ 25_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800058 | Электронный ключ 26_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800059 | Электронный ключ 27_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800060 | Электронный ключ 28_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800061 | Электронный ключ 29_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800062 | Электронный ключ 30_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800063 | Электронный ключ 31_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800064 | Электронный ключ 32_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2_1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | - (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | - (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800105 | Электронная кнопка SB1_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800106 | Электронная кнопка SB2_2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800107 | - (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800108 | - (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.