Карта заказа

на шкаф оперативной блокировки типа ШЭ2608.10.011Б

1. Объект (место) установки....................

В п.п. 3, 4 отметьте знаком    то, что Вам требуется.

2. Количество шкафов: ____1_____

3. Конструктивное исполнение шкафа:

|  | Габариты (Ширина х Глубина х Высота1), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напольное исполнение (стандарт) |  |  |  |  | Напольное исполнение (утопленные стенки) |  |  |  |  |
|  |  | 808х660х2000 |  |  |  |  | 800х660х2000 |  |  |  |
|  |  | 608х660х2000 |  |  |  |  | 600х660х2000 |  |  |  |
|  |  | Другое2 | ___х___х___ |  |  |  | Другое2 |  | ___х___х___ |  |
|  | Способ обслуживания |  |  |  | Двухсторонний |  |  |  | Односторонний |  |
|  | Цоколь |  |  |  | 100 |  |  |  | 2 х 100 |  |
|  | Козырёк3 |  |  |  | Нет |  | 100 |  |  | 200 |
|  | Передняя дверь |  |  |  | Обзорная стеклянная |  |  |  | Глухая стальная |  |
|  | Подвод кабелей |  |  |  | Снизу |  |  |  | Сверху |  |
|  | Характеристики шкафа для типового исполнения: Конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); Для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафов шириной 600 (608) мм – одинарная; Цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. высота каркаса указана без учёта цоколя и рым болтов (55 мм), глубина – с учётом ручек дверей (60 мм);

2. требует предварительного согласования с НПП «ЭКРА»;

3. для двухстороннего обслуживания устанавливается спереди и сзади, для одностороннего только    спереди.

4. Состав шкафа:

4.1 Базовая комплектация

| Наименование |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Модуль интерфейсный [БЭ2004-МИ] |  | 2 |
| Промышленный компьютер |  | 1 |
| Панельный сенсорный монитор 17” |  | 1 |
| Индустриальный коммутатор Ethernet [ 8 ] x 100Base Тх, [ 0 ] x 100Base Fх |  | 1 |
| Система диагностики оборудования шкафа |  | 1 |
| Дублированная система питания входных/выходных цепей с контролем изоляции |  | 1 |
| Дублированная система питания шкафа 2 x 220В | Ввод питания 1 |  AC * DC |
|  | Ввод питания 2 | * AC  DC |
| Модуль дискретного ввода на 16 дискретных входов [БЭ2004-ТС16] |  |  |
| Модуль дискретного вывода на 8 дискретных выходов (5А, ~220В) [БЭ2004-ТУ8] |  |  |
| Переключатели обхода ОБР групповые |  |  |

4.2 Опциональная комплектация

| Наименование | Кол-во, шт./ Необходимость |
| --- | --- |
| Ключи управления коммутационными аппаратами |  |
| Реле промежуточные выходных цепей |  |
| Шкаф кроссовый оптический на [ 8 LC ] портов * 9/125 * 50/125 * 62,5/125 |  |
| ПО EKRASCADA (ЭКРА-ОБР) |  |
| ПО EKRASCADA Сервер МЭК 61850 |  |
| ПО EKRASCADA «Сервер Modbus» |  |

[ 8] - количество  портов  по умолчанию, при необходимости изменяется Заказчиком.

| 5. Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

6. Дополнительные требования: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

8. Предприятие – заказчик:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Представитель заказчика:  ______________________________________________________________________________________

(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)