Бланк уставок

шкафа управления, защиты

и автоматики выключателя

шунтирующего реактора

ШЭ2710 512

(версия ПО 512_305)

Объект  ________________________________________________

Присоединение  _________________________________________

« _____ »  ________________________ 20_____ г.

Основные технические данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название линии  ____________________________________________________________________

Название подстанции (станции)  _______________________________________________________

Причина выдачи уставок  _____________________________________________________________

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов

| Измерительный трансформатор | Первичная величина | Вторичная величина | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы тока выключателя (КТТ) |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (КТН) |  |  |  |

Уставки задаются в первичных или вторичных величинах.

Расчёт по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH, ZВТОР=ZПЕРВkTTkTH.

* Допустимый диапазон и шаг изменения уставок заданы во вторичных величинах.

** Все уставки напряжения прямой и обратной последовательности задаются в фазных величинах, уставки напряжения нулевой последовательности задаются в линейных величинах.

Уставки АУВ, АШР и УРОВ

1 Уставки измерительных органов

| № | Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 1 | Ток срабатывания ПО УРОВ, А (0,04...0,50 шаг 0,01) IНОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПО напряжения прямой последовательности КСН, В (10…100 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО макс. напряжения прямой последовательности, В (5...120 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПО миним. напряжения прямой последовательности, В (5...100 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ПО напряжения обратной последовательности, В (2...200 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Напряжение срабатывания ПО напряжения нулевой последовательности, В (3...400 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ток срабатывания ПО ЗНФР 3Iо, A (0,01…30 шаг 0,001) IНОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | DT01 Задержка на срабатывание АПН, с (0,01...25 шаг 0,001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DT02 Задержка на срабатывание АСН, с (0,01...25 шаг 0,001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DT03 Задержка на срабатывание УРОВ, с (0,1...0,6 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DT11 Задержка на срабатывание ЗНФ, с (0,01...2 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DT12 Задержка на срабатывание ЗНФР, с (0,25...2 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DT15 Задержка на срабатывание деблокировки ЗНФ при не возврате ФЦО, с (0,1...5 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DT16 Время блокировки ЗНФ в цикле ОАПВ, с (0,01...20 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DT17 Время включения, с (0,05...1,0 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | XB01 Действие автоматики повышения напряжения (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XB02 Действие автоматики снижения напряжения (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | XB03 Контроль действия АПН (от внешнего сигнала АОПН, от ПО макс.напряжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | XB04 Контроль действия АСН (от внешнего сигнала АСН, от ПО миним.напряжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | XB05 Действие ЗНФ (сигнал, отключение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | XB06 Действие ЗНФР (сигнал, отключение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | XB18 Сигнализация неисправности цепей напряжения (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | XB20 Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | XB22 Обесточивание ЭМ при приеме ''Блокировка вкл. и откл.'' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | XB83 Пуск УРОВ при действии ЗНФР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурс выключателя

1 Уставки по времени

| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0.001...0.20 шаг 0,001) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Логика работы

| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Контроль ресурса выключателя (выведен, введен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса (RMS, I2t) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 341 Отключение выключателя |  |  |  |  |  |  |  |

3 Механический ресурс выключателя

| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аварийный порог числа коммутаций, % (1...100 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимое число коммутаций (0...10000 шаг 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Коммутационный ресурс выключателя RMS

| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) RMS, % (1...100 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ток точки 1 (минимальный), кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число коммутаций точки 1 (1…10000 шаг 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 2, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число коммутаций точки 2 (1…10000 шаг 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 3, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число коммутаций точки 3 (1…10000 шаг 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 4, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число коммутаций точки 4 (1…10000 шаг 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 5, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число коммутаций точки 5 (1…10000 шаг 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 6, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число коммутаций точки 6 (1…10000 шаг 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 7, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число коммутаций точки 7 (1…10000 шаг 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 8, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число коммутаций точки 8 (1…10000 шаг 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 Коммутационный ресурс выключателя I2t

| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Максимальное значение ресурса по I2t, kA^2t (0...20000 шаг 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % (1,0...100 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

1 Авторизация

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Местный пароль для переключений | 1 |
| Дистанционный пароль для переключений | 11 |
| Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет, есть) |  |

2 Выключатель

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) | выключатель |
| Модель управления (нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения) | избирательное с проверкой выполнения |
| Наименование аппарата | 1 |
| Время удержания выбора, с (0,0…210,0 шаг 0,1) |  |
| Время ожидания переключения, с (0,0…210,0 шаг 0,1) |  |
| Команда включения (KCC) на логический сигнал № | 401 Дистанционное включение (КСС) |
| Команда отключения (KCT) на логический сигнал № | 402 Дистанционное отключение (КСТ) |
| Прием сигнала ‘реле положения включено’ (РПВ) по входу № | 219 РПВ |
| Прием сигнала ‘реле положения отключено’ (РПО) по входу № | 295 РПО |

Дополнительная логика и выдержки времени

| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |
| Прием сигнала по входу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT22 Задержка на срабатывание по входу 1, с (0...210 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сигнала по входу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT23 Задержка на срабатывание по входу 2, с (0...210 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сигнала по входу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT19 Задержка на возврат по входу 3, с (0...27 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сигнала по входу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT20 Задержка на возврат по входу 4 (0...27 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сигнала по входу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT107 Задержка на срабатывание по входу 5, с (0...840 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сигнала по входу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT108 Задержка на срабатывание по входу 6, с (0...840 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сигнала по входу 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT109 Задержка на возврат по входу 7, с (0...27 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сигнала по входу 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT110 Задержка на возврат по входу 8, с (0...27 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сигнала по входу 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT111 Задержка на возврат по входу 9, с (0...27 шаг 0,01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием сигнала по входу 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT112 Задержка на срабатывание по входу 10, с (0...840 шаг 0,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| XB101 Программная накладка №1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XB102 Программная накладка №2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XB103 Программная накладка №3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XB104 Программная накладка №4 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СЦИЛЛОГРАФ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Время одной записи (2...10 шаг 0,01) |  |
| Время предаварийной записи (0,04...0,5 шаг 0,01) |  |
| Время послеаварийной записи (0,5...5 шаг 0,01) |  |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 1 | Вывод УРОВ | Вывод УРОВ |  |  |  |  |  | v |
| 2 | ВыводЦепейУРОВ | Вывод выходных цепей УРОВ |  |  |  |  |  | v |
| 3 | ПускУРОВЗащРеак | Пуск УРОВ от защит реактора |  |  |  |  |  | v |
| 4 | ДавлSF6ТТ0.55 | Давление элегаза в ТТ 0.55 МПа |  |  |  |  |  | v |
| 5 | ДавлSF6ТТ0.5 | Давление элегаза в ТТ 0.5 МПа |  |  |  |  |  | v |
| 6 | ДавлN35.5МПа | Давление азота 35.5 МПа |  |  |  |  |  | v |
| 7 | ДавлN>35.5МПа | Давление азота выше 35.5 МПа |  |  |  |  |  | v |
| 8 | Вывод терминала | Вывод терминала |  |  |  |  |  | v |
| 9 | Съем сигнализ. | Съем сигнализации |  |  |  |  |  | v |
| 10 | СъемФиксСрабЗащ | Съем фиксации срабатя защит ШР |  |  |  |  |  | v |
| 11 | ДавлМас30.8 | Давл.масла в гидросист. 30.8МПа |  |  |  |  |  | v |
| 12 | ДавлМас27.8 | Давл.масла в гидросист. 27.8МПа |  |  |  |  |  | v |
| 13 | ДавлМас26.3 | Давл.масла в гидросист. 26.3МПа |  |  |  |  |  | v |
| 14 | ФЦО | ФЦО |  |  |  |  |  | v |
| 15 | Пуск ЗНФ | Пуск ЗНФ |  |  |  |  |  | v |
| 16 | АОПН1(вх) | АОПН1(вход) |  |  |  |  | v | v |
| 17 | АОПН2(вх) | АОПН2(вход) |  |  |  |  | v | v |
| 18 | ОтВнешнегоАСН | От внешнего АСН |  |  |  |  | v | v |
| 19 | НеиспрОперТок | Неисправность цепей опертока |  |  |  |  | v | v |
| 20 | МестнУправл | Местное управление |  |  |  |  |  | v |
| 21 | НизДавлЭлег | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  | v |
| 22 | БлокВклОткл | Блокировка включ. и отключ. |  |  |  |  | v | v |
| 23 | НеиспрОбогр | Неисправность обогрева выключат. |  |  |  |  | v | v |
| 24 | ПружНеЗавед | Пружины не заведены |  |  |  |  | v | v |
| 25 | НеиспрЗаводПрив | Неисправность завода привода |  |  |  |  | v | v |
| 26 | НеиспрСинхр | Неисправность синхронизатора |  |  |  |  |  | v |
| 27 | ПускУРОВЗащВЛ | Пуск УРОВ от защит ВЛ |  |  |  |  |  | v |
| 28 | Вход 28 :X4 | Вход N28 :X4 |  |  |  |  | v | v |
| 29 | Вход 29 :X4 | Вход N29 :X4 |  |  |  |  | v | v |
| 30 | Вход 30 :X4 | Вход N30 :X4 |  |  |  |  | v | v |
| 31 | Вход 31 :X4 | Вход N31 :X4 |  |  |  |  | v | v |
| 32 | Вход 32 :X4 | Вход N32 :X4 |  |  |  |  | v | v |
| 33 | Вход 33 :X5 | Вход N33 :X5 |  |  |  |  | v | v |
| 34 | Ток ЭМВ A | Датчик тока ЭМВ фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 35 | Ток ЭМВ B | Датчик тока ЭМВ фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 36 | Ток ЭМВ C | Датчик тока ЭМВ фазы C |  |  |  |  | v | v |
| 37 | Ток ЭМО1 A | Датчик тока ЭМО1 фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 38 | Ток ЭМО1 B | Датчик тока ЭМО1 фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 39 | Ток ЭМО1 C | Датчик тока ЭМО1 фазы C |  |  |  |  | v | v |
| 40 | Ток ЭМО2 A | Датчик тока ЭМО2 фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 41 | Ток ЭМО2 B | Датчик тока ЭМО2 фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 42 | Ток ЭМО2 C | Датчик тока ЭМО2 фазы C |  |  |  |  | v | v |
| 43 | КомандаВкл. | Команда включения |  |  |  |  | v | v |
| 44 | КомандаОткл. | Команда отключения |  |  |  |  | v | v |
| 45 | Вход 45 :X6 | Вход N45 :X6 |  |  |  |  |  | v |
| 46 | Вход 46 :X6 | Вход N46 :X6 |  |  |  |  |  | v |
| 47 | Вход 47 :X6 | Вход N47 :X6 |  |  |  |  |  | v |
| 48 | Вход 48 :X6 | Вход N48 :X6 |  |  |  |  |  | v |
| 49 | KQT ф.A | KQT(РПО) фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 50 | KQT ф.B | KQT(РПО) фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 51 | KQT ф.C | KQT(РПО) фазы C |  |  |  |  | v | v |
| 52 | KQС1 ф.A | KQС1(РПВ) фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 53 | KQС1 ф.B | KQС1(РПВ) фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 54 | KQС1 ф.С | KQС1(РПВ) фазы С |  |  |  |  | v | v |
| 55 | KQС2 ф.A | KQС2(РПВ) фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 56 | KQС2 ф.B | KQС2(РПВ) фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 57 | KQС2 ф.С | KQС2(РПВ) фазы С |  |  |  |  | v | v |
| 58 | Вход 58 :X8 | Вход N58 :X8 |  |  |  |  |  | v |
| 59 | Вход 59 :X8 | Вход N59 :X8 |  |  |  |  |  | v |
| 60 | Вход 60 :X8 | Вход N60 :X8 |  |  |  |  |  | v |
| 61 | Вход 61 :X8 | Вход N61 :X8 |  |  |  |  |  | v |
| 62 | Вход 62 :X8 | Вход N62 :X8 |  |  |  |  |  | v |
| 63 | Вход 63 :X8 | Вход N63 :X8 |  |  |  |  |  | v |
| 64 | Вход 64 :X8 | Вход N64 :X8 |  |  |  |  |  | v |
| 65 | KQT A | KQT фазы A |  |  |  |  |  | v |
| 66 | KQT B | KQT фазы B |  |  |  |  |  | v |
| 67 | KQT C | KQT фазы C |  |  |  |  |  | v |
| 68 | Реле4 :X101 | Реле К4 :X101 |  |  |  |  |  | v |
| 69 | Реле5 :X101 | Реле К5 :X101 |  |  |  |  |  | v |
| 70 | Реле6 :X101 | Реле К6 :X101 |  |  |  |  |  | v |
| 71 | Реле7 :X101 | Реле К7 :X101 |  |  |  |  |  | v |
| 72 | Реле8 :X101 | Реле К8 :X101 |  |  |  |  |  | v |
| 73 | ЗащЭМО1,ЭМВ | Обесточивание ЭМО1, ЭМВ |  |  |  |  |  | v |
| 74 | Реле10 :X102 | Реле К10 :X102 |  |  |  |  |  | v |
| 75 | ФОВ | ФОВ |  |  |  |  |  | v |
| 76 | РПВ (выход) | РПВ (выход) |  |  |  |  |  | v |
| 77 | Включ.ф.А | Включение фазы А |  |  |  |  |  | v |
| 78 | Включ.ф.B | Включение фазы B |  |  |  |  |  | v |
| 79 | Включ.ф.C | Включение фазы C |  |  |  |  |  | v |
| 80 | Защита ЭМО2 | Обесточивание ЭМО2 |  |  |  |  |  | v |
| 81 | Отключ.ф.А | Отключение фазы А |  |  |  |  |  | v |
| 82 | Отключ.ф.В | Отключение фазы В |  |  |  |  |  | v |
| 83 | Отключ.ф.С | Отключение фазы С |  |  |  |  |  | v |
| 84 | Отключ.ф.А | Отключение фазы А |  |  |  |  |  | v |
| 85 | Отключ.ф.В | Отключение фазы В |  |  |  |  |  | v |
| 86 | Отключ.ф.С | Отключение фазы С |  |  |  |  |  | v |
| 87 | РПВ (выход) | РПВ (выход) |  |  |  |  |  | v |
| 88 | KQT(РПО) | KQT(РПО) |  |  |  |  |  | v |
| 89 | Реле25 :X104 | Реле К25 :X104 |  |  |  |  |  | v |
| 90 | УРОВ | УРОВ |  |  |  |  |  | v |
| 91 | УРОВ | УРОВ |  |  |  |  |  | v |
| 92 | УРОВ | УРОВ |  |  |  |  |  | v |
| 93 | УРОВ | УРОВ |  |  |  |  |  | v |
| 94 | АПН | Автоматика повышения напряжения |  |  |  |  |  | v |
| 95 | АСН | Автоматика снижения напряжения |  |  |  |  |  | v |
| 96 | Реле32 :X104 | Реле К32 :X104 |  |  |  |  |  | v |
| 97 | Реле33 :X105 | Реле К33 :X105 |  |  |  |  |  | v |
| 98 | Реле34 :X105 | Реле К34 :X105 |  |  |  |  |  | v |
| 99 | Реле35 :X105 | Реле К35 :X105 |  |  |  |  |  | v |
| 100 | Реле36 :X105 | Реле К36 :X105 |  |  |  |  |  | v |
| 101 | Реле37 :X105 | Реле К37 :X105 |  |  |  |  |  | v |
| 102 | Реле38 :X105 | Реле К38 :X105 |  |  |  |  |  | v |
| 103 | Реле39 :X105 | Реле К39 :X105 |  |  |  |  |  | v |
| 104 | Реле40 :X105 | Реле К40 :X105 |  |  |  |  |  | v |
| 105 | Реле41 :X106 | Реле К41 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 106 | Реле42 :X106 | Реле К42 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 107 | Реле43 :X106 | Реле К43 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 108 | Реле44 :X106 | Реле К44 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 109 | Реле45 :X106 | Реле К45 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 110 | Реле46 :X106 | Реле К46 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 111 | Реле47 :X106 | Реле К47 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 112 | Реле48 :X106 | Реле К48 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 113 | Реле49 :X107 | Реле К49 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 114 | Реле50 :X107 | Реле К50 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 115 | Реле51 :X107 | Реле К51 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 116 | Реле52 :X107 | Реле К52 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 117 | Реле53 :X107 | Реле К53 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 118 | Реле54 :X107 | Реле К54 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 119 | Реле55 :X107 | Реле К55 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 120 | Реле56 :X107 | Реле К56 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 121 | Реле57 :X108 | Реле К57 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 122 | Реле58 :X108 | Реле К58 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 123 | Реле59 :X108 | Реле К59 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 124 | Реле60 :X108 | Реле К60 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 125 | Реле61 :X108 | Реле К61 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 126 | Реле62 :X108 | Реле К62 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 127 | Реле63 :X108 | Реле К63 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 128 | Реле64 :X108 | Реле К64 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 129 | ПО U0 | ПО напряжения нулевой последовательности |  |  |  |  | v | v |
| 130 | ПО U2 | ПО напряжения обратной последовательности |  |  |  |  | v | v |
| 131 | ПО U1 КСН | ПО напряжения прямой последовательности КСН |  |  |  |  | v | v |
| 132 | ПО U1макс | ПО максимального напряжения прямой последовательности |  |  |  |  | v | v |
| 137 | ПО U1мин | ПО минимального напряжения прямой последовательности |  |  |  |  | v | v |
| 148 | ПО Io | ПО тока нулевой последовательности |  |  |  |  | v | v |
| 161 | ПО УРОВ A | ПО тока УРОВ фазы A | v | v |  |  | v |  |
| 162 | ПО УРОВ B | ПО тока УРОВ фазы B | v | v |  |  | v |  |
| 163 | ПО УРОВ C | ПО тока УРОВ фазы C | v | v |  |  | v |  |
| 177 | GOOSEIN_1 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | GOOSEIN_2 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | GOOSEIN_3 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | GOOSEIN_4 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | GOOSEIN_5 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | GOOSEIN_6 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | GOOSEIN_7 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | GOOSEIN_8 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | GOOSEIN_9 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | GOOSEIN_10 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | GOOSEIN_11 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | GOOSEIN_12 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | GOOSEIN_13 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | GOOSEIN_14 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | GOOSEIN_15 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | GOOSEIN_16 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | GOOSEIN_17 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | GOOSEIN_18 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | GOOSEIN_19 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | GOOSEIN_20 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | GOOSEIN_21 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | GOOSEIN_22 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | GOOSEIN_23 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | GOOSEIN_24 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | GOOSEIN_25 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | GOOSEIN_26 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | GOOSEIN_27 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | GOOSEIN_28 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | GOOSEIN_29 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | GOOSEIN_30 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | GOOSEIN_31 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | GOOSEIN_32 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ОшибкиGOOSEвх | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | v |
| 213 | Акт.SNTP2server | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | v |
| 214 | Готовность LAN1 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | v |
| 215 | Готовность LAN2 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | v |
| 216 | Использов.LAN1 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | v |
| 217 | Использов.LAN2 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | v |
| 219 | РПВ (выход) | РПВ (выход) |  |  |  |  |  |  |
| 222 | СигналСрабат. | Сигнал ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | v |
| 223 | СигналНеиспр. | Сигнал ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | v |
| 224 | Пуск осцилогр. | Пуск аварийного осциллографа |  |  |  |  | v | v |
| 225 | GOOSEIN_33 | GOOSEIN_33 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | GOOSEIN_34 | GOOSEIN_34 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | GOOSEIN_35 | GOOSEIN_35 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | GOOSEIN_36 | GOOSEIN_36 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | GOOSEIN_37 | GOOSEIN_37 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | GOOSEIN_38 | GOOSEIN_38 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | GOOSEIN_39 | GOOSEIN_39 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | GOOSEIN_40 | GOOSEIN_40 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | GOOSEIN_41 | GOOSEIN_41 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | GOOSEIN_42 | GOOSEIN_42 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | GOOSEIN_43 | GOOSEIN_43 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | GOOSEIN_44 | GOOSEIN_44 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | GOOSEIN_45 | GOOSEIN_45 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | GOOSEIN_46 | GOOSEIN_46 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | GOOSEIN_47 | GOOSEIN_47 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | GOOSEIN_48 | GOOSEIN_48 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | GOOSEIN_49 | GOOSEIN_49 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | GOOSEIN_50 | GOOSEIN_50 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | GOOSEIN_51 | GOOSEIN_51 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | GOOSEIN_52 | GOOSEIN_52 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | GOOSEIN_53 | GOOSEIN_53 |  |  |  |  |  |  |
| 246 | GOOSEIN_54 | GOOSEIN_54 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | GOOSEIN_55 | GOOSEIN_55 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | GOOSEIN_56 | GOOSEIN_56 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | GOOSEIN_57 | GOOSEIN_57 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | GOOSEIN_58 | GOOSEIN_58 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | GOOSEIN_59 | GOOSEIN_59 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | GOOSEIN_60 | GOOSEIN_60 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | GOOSEIN_61 | GOOSEIN_61 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | GOOSEIN_62 | GOOSEIN_62 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | GOOSEIN_63 | GOOSEIN_63 |  |  |  |  |  |  |
| 256 | GOOSEIN_64 | GOOSEIN_64 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | ВЧТО 1 | Пуск ВЧТО №1 |  |  |  |  |  |  |
| 258 | КНСН | Наличие симметричного напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 259 | ЗНФ(сигнал) | ЗНФ(сигнал) |  |  |  |  | v | v |
| 260 | ЗНФ(откл) | ЗНФ(отключение) |  |  |  |  |  |  |
| 262 | АПН | Автоматика повышения напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 263 | АСН | Автоматика снижения напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 264 | ФОВ быстрод | ФОВ быстродействующий |  |  |  |  |  |  |
| 265 | ФОВ | ФОВ |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Блокир.АПН | Блокировка АПН |  |  |  |  |  |  |
| 267 | ДавлSF6ТТ0,55 | Давление элегаза в ТТ 0,55 МПа |  |  |  |  |  |  |
| 268 | ДавлSF6ТТ0,5 | Давление элегаза в ТТ 0,5 МПа |  |  |  |  |  |  |
| 269 | ДавлN35,5 | Давление азота 35,5 МПа |  |  |  |  |  |  |
| 270 | ДавлN>35,5 | Давление азота выше 35,5 МПа |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Режим теста | Режим теста |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Ток ЭМВ A | Датчик тока ЭМВ фазы A |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Ток ЭМВ B | Датчик тока ЭМВ фазы B |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Ток ЭМВ C | Датчик тока ЭМВ фазы C |  |  |  |  |  |  |
| 276 | НеиспрОбогр | Неисправность обогрева |  |  |  |  |  |  |
| 277 | ВклКСС | Включение выключателя (через КСС) |  |  |  |  |  |  |
| 278 | НизДавлSF6 | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  |  |
| 279 | НеиспрЦепНапряж | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 280 | ПружНеЗавед | Пружины не заведены |  |  |  |  |  |  |
| 281 | БлокВклОткл | Блокировка включения и отключения |  |  |  |  |  |  |
| 282 | ЗНФР(сигн) | ЗНФР(сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 283 | ЗНФР(откл) | ЗНФР(отключение) |  |  |  |  |  |  |
| 284 | ЗНФР | ЗНФР |  |  |  |  |  |  |
| 285 | НеиспЦепУпр | Неисправность цепей управления |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Мест.управл | Местное управление |  |  |  |  |  |  |
| 287 | НеиспрЗаводПрив | Неисправность завода привода |  |  |  |  |  |  |
| 288 | ОтклКСТ | Команда отключения |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Ток ЭМО1 A | Датчик тока ЭМО1 фазы A |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Ток ЭМО1 B | Датчик тока ЭМО1 фазы B |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Ток ЭМО1 C | Датчик тока ЭМО1 фазы C |  |  |  |  |  |  |
| 292 | НеиспрСинхр | Неисправность синхронизатора |  |  |  |  |  |  |
| 293 | НеиспрСинхрИнв | Неисправность синхронизатора(инверсный) |  |  |  |  |  |  |
| 294 | УРОВ | УРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 295 | KQT(РПО) | KQT(РПО) |  |  |  |  |  |  |
| 296 | KQC A | KQC фазы A |  |  |  |  |  |  |
| 297 | KQC B | KQC фазы B |  |  |  |  |  |  |
| 298 | KQC C | KQC фазы C |  |  |  |  |  |  |
| 299 | ДавлМас30,8 | Давление масла в гидросистеме 30,8 МПа |  |  |  |  |  |  |
| 300 | ЗащЭМО1,ЭМВ | Обесточивание ЭМО1, ЭМВ |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Защита ЭМО2 | Обесточивание ЭМО2 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | ВВ сраб1 | Задержка на срабатывание 1 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | ВВ сраб2 | Задержка на срабатывание 2 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | ВВ возврат1 | Задержка на возврат 1 |  |  |  |  |  |  |
| 305 | ВВ возврат2 | Задержка на возврат 2 |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Включ.ф.А | Включение фазы А |  |  |  |  | v | v |
| 307 | Включ.ф.B | Включение фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 308 | Включ.ф.C | Включение фазы C |  |  |  |  | v | v |
| 309 | KQT A | KQT фазы A |  |  |  |  |  |  |
| 310 | KQT B | KQT фазы B |  |  |  |  |  |  |
| 311 | KQT C | KQT фазы C |  |  |  |  |  |  |
| 312 | НеиспрОперТок | Неисправность цепей опертока |  |  |  |  |  |  |
| 313 | ДавлМас27,8 | Давление масла в гидросистеме 27,8МПа |  |  |  |  |  |  |
| 314 | ДавлМас26,3 | Давление масла в гидросистеме 26,3МПа |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Ток ЭМО2 A | Датчик тока ЭМО2 фазы A |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Ток ЭМО2 B | Датчик тока ЭМО2 фазы B |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Ток ЭМО2 C | Датчик тока ЭМО2 фазы C |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Прогр накл1 | Программная накладка N1 |  |  |  |  |  | v |
| 322 | Прогр накл2 | Программная накладка N2 |  |  |  |  |  | v |
| 323 | Прогр накл3 | Программная накладка N3 |  |  |  |  |  | v |
| 324 | Прогр накл4 | Программная накладка N4 |  |  |  |  |  | v |
| 325 | SA1_VIRT | SA1_VIRT |  |  |  |  |  |  |
| 326 | SA2_VIRT | SA2_VIRT |  |  |  |  |  |  |
| 327 | SA3_VIRT | SA3_VIRT |  |  |  |  |  |  |
| 328 | SA4_VIRT | SA4_VIRT |  |  |  |  |  |  |
| 329 | SA5_VIRT | SA5_VIRT |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Отключ.ф.А | Отключение фазы А |  |  |  |  | v | v |
| 331 | Отключ.ф.В | Отключение фазы В |  |  |  |  | v | v |
| 332 | Отключ.ф.С | Отключение фазы С |  |  |  |  | v | v |
| 337 | ВВ5 до 840с | Задержка на срабатывание5 до 840 сек |  |  |  |  |  |  |
| 338 | ВВ6 до 840с | Задержка на срабатывание6 до 840 сек |  |  |  |  |  |  |
| 339 | ВВ7 до 840с | Задержка на срабатывание7 до 840 сек |  |  |  |  |  |  |
| 340 | ВВ3 возврат | Задержка на возврат3 |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Откл.выключат. | Отключение выключателя |  |  | v |  | v | v |
| 342 | ВВ5 возврат | Задержка на возврат5 |  |  |  |  |  |  |
| 343 | ВВ4 возврат | Задержка на возврат4 |  |  |  |  |  |  |
| 369 | GOOSEIN_65 | GOOSEIN_65 |  |  |  |  |  |  |
| 370 | GOOSEIN_66 | GOOSEIN_66 |  |  |  |  |  |  |
| 371 | GOOSEIN_67 | GOOSEIN_67 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | GOOSEIN_68 | GOOSEIN_68 |  |  |  |  |  |  |
| 373 | GOOSEIN_69 | GOOSEIN_69 |  |  |  |  |  |  |
| 374 | GOOSEIN_70 | GOOSEIN_70 |  |  |  |  |  |  |
| 375 | GOOSEIN_71 | GOOSEIN_71 |  |  |  |  |  |  |
| 376 | GOOSEIN_72 | GOOSEIN_72 |  |  |  |  |  |  |
| 377 | GOOSEIN_73 | GOOSEIN_73 |  |  |  |  |  |  |
| 378 | GOOSEIN_74 | GOOSEIN_74 |  |  |  |  |  |  |
| 379 | GOOSEIN_75 | GOOSEIN_75 |  |  |  |  |  |  |
| 380 | GOOSEIN_76 | GOOSEIN_76 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | GOOSEIN_77 | GOOSEIN_77 |  |  |  |  |  |  |
| 382 | GOOSEIN_78 | GOOSEIN_78 |  |  |  |  |  |  |
| 383 | GOOSEIN_79 | GOOSEIN_79 |  |  |  |  |  |  |
| 384 | GOOSEIN_80 | GOOSEIN_80 |  |  |  |  |  |  |
| 395 | РФП | Реле фиксации положения |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Логич. 1 | Функция ''Логическая ''1'' |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Дист.Вкл(КСС) | Дистанционное включение (КСС) |  |  |  |  |  | v |
| 402 | Дист.Откл(КСТ) | Дистанционное отключение (КСТ) |  |  |  |  |  | v |
| 417 | VIRT19_01 | VIRT19_01 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | VIRT19_02 | VIRT19_02 |  |  |  |  |  |  |
| 419 | VIRT19_03 | VIRT19_03 |  |  |  |  |  |  |
| 420 | VIRT19_04 | VIRT19_04 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | VIRT19_05 | VIRT19_05 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | VIRT19_06 | VIRT19_06 |  |  |  |  |  |  |
| 423 | VIRT19_07 | VIRT19_07 |  |  |  |  |  |  |
| 424 | VIRT19_08 | VIRT19_08 |  |  |  |  |  |  |
| 425 | VIRT19_09 | VIRT19_09 |  |  |  |  |  |  |
| 426 | VIRT19_10 | VIRT19_10 |  |  |  |  |  |  |
| 427 | VIRT19_11 | VIRT19_11 |  |  |  |  |  |  |
| 428 | VIRT19_12 | VIRT19_12 |  |  |  |  |  |  |
| 429 | VIRT19_13 | VIRT19_13 |  |  |  |  |  |  |
| 430 | VIRT19_14 | VIRT19_14 |  |  |  |  |  |  |
| 431 | VIRT19_15 | VIRT19_15 |  |  |  |  |  |  |
| 432 | VIRT19_16 | VIRT19_16 |  |  |  |  |  |  |
| 433 | VIRT20_01 | VIRT20_01 |  |  |  |  |  |  |
| 434 | VIRT20_02 | VIRT20_02 |  |  |  |  |  |  |
| 435 | VIRT20_03 | VIRT20_03 |  |  |  |  |  |  |
| 436 | VIRT20_04 | VIRT20_04 |  |  |  |  |  |  |
| 437 | VIRT20_05 | VIRT20_05 |  |  |  |  |  |  |
| 438 | VIRT20_06 | VIRT20_06 |  |  |  |  |  |  |
| 439 | VIRT20_07 | VIRT20_07 |  |  |  |  |  |  |
| 440 | VIRT20_08 | VIRT20_08 |  |  |  |  |  |  |
| 441 | VIRT20_09 | VIRT20_09 |  |  |  |  |  |  |
| 442 | VIRT20_10 | VIRT20_10 |  |  |  |  |  |  |
| 443 | VIRT20_11 | VIRT20_11 |  |  |  |  |  |  |
| 444 | VIRT20_12 | VIRT20_12 |  |  |  |  |  |  |
| 445 | VIRT20_13 | VIRT20_13 |  |  |  |  |  |  |
| 446 | VIRT20_14 | VIRT20_14 |  |  |  |  |  |  |
| 447 | VIRT20_15 | VIRT20_15 |  |  |  |  |  |  |
| 448 | VIRT20_16 | VIRT20_16 |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Местное управл. | Местное управление |  |  |  |  |  |  |
| 450 | Эл.ключ 1_shift | Электронный ключ 1_shift |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Эл.ключ 2 | Электронный ключ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 452 | Эл.ключ 2_shift | Электронный ключ 2_shift |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Эл.ключ 3 | Электронный ключ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 454 | Эл.ключ 3_shift | Электронный ключ 3_shift |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Эл.ключ 4 | Электронный ключ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 456 | Эл.ключ 4_shift | Электронный ключ 4_shift |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Эл.ключ 5 | Электронный ключ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 458 | Эл.ключ 5_shift | Электронный ключ 5_shift |  |  |  |  |  |  |
| 459 | Эл.ключ 6 | Электронный ключ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 460 | Эл.ключ 6_shift | Электронный ключ 6_shift |  |  |  |  |  |  |
| 461 | Эл.ключ 7 | Электронный ключ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 462 | Эл.ключ 7_shift | Электронный ключ 7_shift |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Эл.ключ 8 | Электронный ключ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 464 | Эл.ключ 8_shift | Электронный ключ 8_shift |  |  |  |  |  |  |
| 465 | НеиспрЦепНапряж | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  |  | v |
| 466 | НеиспрОперТок | Неисправность цепей опертока |  |  |  |  |  | v |
| 467 | НизДавлSF6 | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  | v |
| 468 | ПружНеЗавед | Пружины не заведены |  |  |  |  |  | v |
| 469 | БлокВклОткл | Блокировка включения и отключения |  |  |  |  |  | v |
| 470 | ЗНФ(сигнал) | ЗНФ(сигнал) |  |  |  |  |  | v |
| 471 | НеиспЦепУпр | Неисправность цепей управления |  |  |  |  |  | v |
| 472 | НеиспрОбогр | Неисправность обогрева |  |  |  |  |  | v |
| 473 | Мест.управл | Местное управление |  |  |  |  |  | v |
| 474 | НеиспрЗаводПрив | Неисправность завода привода |  |  |  |  |  | v |
| 475 | НеиспрСинхр | Неисправность синхронизатора |  |  |  |  |  | v |
| 476 | Блокир.АПН | Блокировка АПН |  |  |  |  |  | v |
| 477 | АПН | Автоматика повышения напряжения |  |  |  |  |  | v |
| 478 | АСН | Автоматика снижения напряжения |  |  |  |  |  | v |
| 479 | УРОВ | УРОВ |  |  |  |  |  | v |
| 480 | Режим теста | Режим теста |  |  |  |  |  | v |
| 481 | ДавлSF6ТТ0,55 | Давление элегаза в ТТ 0,55 МПа |  |  |  |  |  | v |
| 482 | ДавлSF6ТТ0,5 | Давление элегаза в ТТ 0,5 МПа |  |  |  |  |  | v |
| 483 | ДавлN35,5 | Давление азота 35,5 МПа |  |  |  |  |  | v |
| 484 | ДавлN>35,5 | Давление азота выше 35,5 МПа |  |  |  |  |  | v |
| 485 | ДавлМас30,8 | Давление масла в гидросистеме 30,8 МПа |  |  |  |  |  | v |
| 486 | ДавлМас27,8 | Давление масла в гидросистеме 27,8МПа |  |  |  |  |  | v |
| 487 | ДавлМас26,3 | Давление масла в гидросистеме 26,3МПа |  |  |  |  |  | v |
| 488 | ЗНФР | ЗНФР |  |  |  |  |  | v |
| 489 | Светодиод25 | Светодиод 25 |  |  |  |  |  | v |
| 490 | Светодиод26 | Светодиод 26 |  |  |  |  |  | v |
| 491 | Светодиод27 | Светодиод 27 |  |  |  |  |  | v |
| 492 | Светодиод28 | Светодиод 28 |  |  |  |  |  | v |
| 493 | Светодиод29 | Светодиод 29 |  |  |  |  |  | v |
| 494 | Светодиод30 | Светодиод 30 |  |  |  |  |  | v |
| 495 | Светодиод31 | Светодиод 31 |  |  |  |  |  | v |
| 496 | РФП | РФП |  |  |  |  |  | v |
| 497 | Светодиод33 | Светодиод 33 |  |  |  |  |  | v |
| 498 | Светодиод34 | Светодиод 34 |  |  |  |  |  | v |
| 499 | Светодиод35 | Светодиод 35 |  |  |  |  |  | v |
| 500 | Светодиод36 | Светодиод 36 |  |  |  |  |  | v |
| 501 | Светодиод37 | Светодиод 37 |  |  |  |  |  | v |
| 502 | Светодиод38 | Светодиод 38 |  |  |  |  |  | v |
| 503 | Светодиод39 | Светодиод 39 |  |  |  |  |  | v |
| 504 | Светодиод40 | Светодиод 40 |  |  |  |  |  | v |
| 505 | Светодиод41 | Светодиод 41 |  |  |  |  |  | v |
| 506 | Светодиод42 | Светодиод 42 |  |  |  |  |  | v |
| 507 | Светодиод43 | Светодиод 43 |  |  |  |  |  | v |
| 508 | Светодиод44 | Светодиод 44 |  |  |  |  |  | v |
| 509 | Светодиод45 | Светодиод 45 |  |  |  |  |  | v |
| 510 | Светодиод46 | Светодиод 46 |  |  |  |  |  | v |
| 511 | Светодиод47 | Светодиод 47 |  |  |  |  |  | v |
| 512 | Светодиод48 | Светодиод 48 |  |  |  |  |  | v |

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные “ v ” в соответствующих графах, рекомендуется не выводить на регистрацию дискретных сигналов и не осуществлять от этих сигналов пуск аварийного осциллографа.

Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведенных в таблице без ограничений.

Служебные параметры

Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Прием 0 бита группы уставок по входу № | - |  |
| Прием 1 бита группы уставок по входу № | - |  |
| Прием 2 бита группы уставок по входу № | - |  |

2 Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу № | - |  |

3 Конфигурирование переключателей SA

| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) |  |
| --- | --- | --- |
| Прием сигнала ‘Вывод терминала’ по входу № | 8 Вывод терминала |  |
| Прием сигнала вывода УРОВ по входу № | 1 Вывод УРОВ |  |
| Прием сигнала вывода выходных цепей УРОВ по входу № | 2 Вывод выходных цепей УРОВ |  |
| Прием сигнала вывода АПН по входу № | - |  |
| Прием сигнала вывода АСН по входу № | - |  |
| SA1_VIRT по входу № | - |  |
| SA2_VIRT по входу № | - |  |
| SA3_VIRT по входу № | - |  |
| SA4_VIRT по входу № | - |  |
| SA5_VIRT по входу № | - |  |

4 Конфигурирование дискретных входов

| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Прием команды включения (КСС) по входу № | 43 Команда включения |  |
| Прием команды отключения (КСT) по входу № | 44 Команда отключения |  |
| Прием сигнала «Пуск УРОВ от защит реактора» по входу № | 3 Пуск УРОВ от защит реактора |  |
| Прием сигнала «Пуск УРОВ от защит ВЛ» по входу № | 27 Пуск УРОВ от защит ВЛ |  |
| Прием сигнала «Низкое давление элегаза» по входу № | 21 Низкое давление элегаза |  |
| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| Прием сигнала «Пружины не заведены» по входу № | 24 Пружины не заведены |  |
| Прием сигнала «Блокировка включения и отключения» по входу № | 22 Блокировка включения и отключения |  |
| Прием сигнала «ФЦО» по входу № | 14 ФЦО |  |
| Прием сигнала на отключение от дискретного сигнала № | - |  |
| Прием сигнала «KQT(РПО) фазы А» по входу № | 49 KQT(РПО) фазы А |  |
| Прием сигнала «KQT(РПО) фазы В» по входу № | 50 KQT(РПО) фазы В |  |
| Прием сигнала «KQT(РПО) фазы С» по входу № | 51 KQT(РПО) фазы С |  |
| Прием сигнала «KQС1(РПВ) фазы А» по входу № | 52 KQС1(РПВ) фазы А |  |
| Прием сигнала «KQС1(РПВ) фазы В» по входу № | 53 KQС1(РПВ) фазы В |  |
| Прием сигнала «KQС1(РПВ) фазы С» по входу № | 54 KQС1(РПВ) фазы С |  |
| Прием сигнала «KQС2(РПВ) фазы А» по входу № | 55 KQС2(РПВ) фазы А |  |
| Прием сигнала «KQС2(РПВ) фазы В» по входу № | 56 KQС2(РПВ) фазы В |  |
| Прием сигнала «KQС2(РПВ) фазы С» по входу № | 57 KQС2(РПВ) фазы С |  |
| Прием сигнала неисправность цепей оперативного тока по входу № | 19 Неисправность цепей оперативного тока |  |
| Прием сигнала пуска ЗНФ от БК по входу № | 15 Пуск ЗНФ |  |
| Прием сигнала «Датчик тока ЭМВ фазы А» по входу № | 34 Датчик тока ЭМВ фазы А |  |
| Прием сигнала «Датчик тока ЭМВ фазы В» по входу № | 35 Датчик тока ЭМВ фазы В |  |
| Прием сигнала «Датчик тока ЭМВ фазы С» по входу № | 36 Датчик тока ЭМВ фазы С |  |
| Прием сигнала «Датчик тока ЭМО1 фазы А» по входу № | 37 Датчик тока ЭМО1 фазы А |  |
| Прием сигнала «Датчик тока ЭМО1 фазы В» по входу № | 38 Датчик тока ЭМО1 фазы В |  |
| Прием сигнала «Датчик тока ЭМО1 фазы С» по входу № | 39 Датчик тока ЭМО1 фазы С |  |
| Прием сигнала «Датчик тока ЭМО2 фазы А» по входу № | 40 Датчик тока ЭМО2 фазы А |  |
| Прием сигнала «Датчик тока ЭМО2 фазы В» по входу № | 41 Датчик тока ЭМО2 фазы В |  |
| Прием сигнала «Датчик тока ЭМО2 фазы С» по входу № | 42 Датчик тока ЭМО2 фазы С |  |
| Прием сигнала блокировки включения фазы А по входу № | - |  |
| Прием сигнала блокировки включения фазы В по входу № | - |  |
| Прием сигнала блокировки включения фазы С по входу № | - |  |
| Прием сигнала блокировки отключения фазы А по входу № | - |  |
| Прием сигнала блокировки отключения фазы В по входу № | - |  |
| Прием сигнала блокировки отключения фазы С по входу № | - |  |
| Прием сигнала ''Блок-контакт выключателя'' по входу № | - |  |
| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| Прием сигнала «Давление элегаза в ТТ 0.55 МПа» по входу № | 4 Давление элегаза в ТТ 0.55 МПа |  |
| Прием сигнала «Давление элегаза в ТТ 0.5 МПа» по входу № | 5 Давление элегаза в ТТ 0.5 МПа |  |
| Прием сигнала «Давление азота 35.5 Мпа» по входу № | 6 Давление азота 35.5 Мпа |  |
| Прием сигнала «Давление азота выше 35.5 МПа» по входу № | 7 Давление азота выше 35.5 МПа |  |
| Прием сигнала блокировки АПН по входу № | 28 Вход N28 :X4 |  |
| Прием сигнала «Съем фиксации срабатывания защит ШР» по входу № | 10 Съем фиксации срабатывания защит ШР |  |
| Прием сигнала «Неисправность обогрева выключателя» по входу № | 23 Неисправность обогрева выключателя |  |
| Прием сигнала «Местное управление» по входу № | 20 Местное управление |  |
| Прием сигнала «Неисправность завода привода» по входу № | 25 Неисправность завода привода |  |
| Прием сигнала «АОПН1» по входу № | 16 АОПН1 |  |
| Прием сигнала «АОПН2» по входу № | 17 АОПН2 |  |
| Прием сигнала «От внешнего АСН» по входу № | 18 От внешнего АСН |  |
| Прием сигнала «Неисправность синхронизатора» по входу № | 26 Неисправность синхронизатора |  |
| Прием сигнала «Давление масла в гидросистеме 30.8 МПа» по входу № | 11 Давление масла в гидросистеме 30,8 МПа |  |
| Прием сигнала «Давление масла в гидросистеме 27.8 МПа» по входу № | 12 Давление масла в гидросистеме 27,8 МПа |  |
| Прием сигнала «Давление масла в гидросистеме 26.3 МПа» по входу № | 13 Давление масла в гидросистеме 26.3 МПа |  |
| Прием сигнала ''ФОВ смежного выключателя'' по входу № | 400 Функция ''Логическая ''1'' |  |
| Прием сигнала сброса РФП от дискретного сигнала № | 295 РПО |  |
| Прием сигнала в схему ЗНФ от дискретного сигнала № | - |  |

5 Конфигурирование выходных реле

| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Вывод на выходное реле К1 дискретного сигнала N | 309 KQT фазы A |  |
| Вывод на выходное реле К2 дискретного сигнала N | 310 KQT фазы B |  |
| Вывод на выходное реле К3 дискретного сигнала N | 311 KQT фазы C |  |
| Вывод на выходное реле К4 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К5 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К6 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К7 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К8 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К9 дискретного сигнала N | 300 Обесточивание ЭМО1, ЭМВ |  |
| Вывод на выходное реле К10 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К11 дискретного сигнала N | 265 ФОВ |  |
| Вывод на выходное реле К12 дискретного сигнала N | 219 РПВ (выход) |  |
| Вывод на выходное реле К13 дискретного сигнала N | 306 Включение фазы А |  |
| Вывод на выходное реле К14 дискретного сигнала N | 307 Включение фазы B |  |
| Вывод на выходное реле К15 дискретного сигнала N | 308 Включение фазы C |  |
| Вывод на выходное реле К16 дискретного сигнала N | 301 Обесточивание ЭМО2 |  |
| Вывод на выходное реле К17 дискретного сигнала N | 330 Отключение фазы А |  |
| Вывод на выходное реле К18 дискретного сигнала N | 331 Отключение фазы В |  |
| Вывод на выходное реле К19 дискретного сигнала N | 332 Отключение фазы С |  |
| Вывод на выходное реле К20 дискретного сигнала N | 330 Отключение фазы А |  |
| Вывод на выходное реле К21 дискретного сигнала N | 331 Отключение фазы В |  |
| Вывод на выходное реле К22 дискретного сигнала N | 332 Отключение фазы С |  |
| Вывод на выходное реле К23 дискретного сигнала N | 219 РПВ (выход) |  |
| Вывод на выходное реле К24 дискретного сигнала N | 295 РПО |  |
| Вывод на выходное реле К25 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К26 дискретного сигнала N | 294 УРОВ |  |
| Вывод на выходное реле К27 дискретного сигнала N | 294 УРОВ |  |
| Вывод на выходное реле К28 дискретного сигнала N | 294 УРОВ |  |
| Вывод на выходное реле К29 дискретного сигнала N | 294 УРОВ |  |
| Вывод на выходное реле К30 дискретного сигнала N | 262 Автоматика повышения напряжения |  |
| Вывод на выходное реле К31 дискретного сигнала N | 263 Автоматика снижения напряжения |  |
| Вывод на выходное реле К32 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К33 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К34 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К35 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К36 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К37 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К38 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К39 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К40 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К41 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К42 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К43 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К44 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К45 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К46 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К47 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К48 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К49 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К50 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К51 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К52 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К53 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К54 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К55 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К56 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К57 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К58 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К59 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К60 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К61 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К62 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К63 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К64 дискретного сигнала N | - |  |

6 Конфигурирование светодиодов

| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 279 Неисправность цепей напряжения |  |
| Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 312 Неисправность цепей опертока |  |
| Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 278 Низкое давление элегаза |  |
| Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 280 Пружина не заведена |  |
| Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 281 Блокировка включения и отключения |  |
| Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 259 ЗНФ (сигнал) |  |
| Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 285 Неисправность цепей управления |  |
| Светодиод 8 от дискретного сигнала N | 276 Неисправность обогрева |  |
| Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 286 Местное управление |  |
| Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 287 Неисправность завода привода |  |
| Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 292 Неисправность синхронизатора |  |
| Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 266 Блокировка АПН |  |
| Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 262 Автоматика повышения напряжения |  |
| Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 263 Автоматика снижения напряжения |  |
| Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 294 УРОВ |  |
| Светодиод 17 от дискретного сигнала N | 267 Давление элегаза в ТТ 0.55 МПа |  |
| Светодиод 18 от дискретного сигнала N | 268 Давление элегаза в ТТ 0,5 МПа |  |
| Светодиод 19 от дискретного сигнала N | 269 Давление азота 35.5 МПа |  |
| Светодиод 20 от дискретного сигнала N | 270 Давление азота выше 35.5 МПа |  |
| Светодиод 21 от дискретного сигнала N | 299 Давление масла в гидросистеме 30.8 МПа |  |
| Светодиод 22 от дискретного сигнала N | 313 Давление масла в гидросистеме 27.8 МПа |  |
| Светодиод 23 от дискретного сигнала N | 314 Давление масла в гидросистеме 26.3 МПа |  |
| Светодиод 24 от дискретного сигнала N | 284 ЗНФР |  |
| Светодиод 25 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 26 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 27 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 28 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 29 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 30 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 31 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 33 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 34 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 35 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 36 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 37 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 38 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 39 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 40 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 41 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 42 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 43 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 44 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 45 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 46 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 47 от дискретного сигнала N |  |  |
| Светодиод 48 от дискретного сигнала N |  |  |

7 Маска сигнализации срабатывания, маска сигнализации неисправности, цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 17 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

Дополнительные требования

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  __________________________	     ____________________________________________________

Куратор:  __________________________________	     ____________________________________________________

Начальник СРЗА:  ___________________________	     _____________________________________________________

(подпись)                                                                     (Фамилия И.О.)

«          »                            20        г.