БЛАНК

уставок шкафа защиты сборных шин

типа ШЭ2710 562

(версия ПО 562_308)

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | " " 20 г. |

1 Основные технические данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| 2 | Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- | --- |

| 3 | Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- | --- |

| 4 | Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- | --- |

| 5 | Коэффициенты трансформации трансформаторов тока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № присоединения |  | Диспетчерское наименование | Коэффициенты трансформации ТТ присоединения (заполнить на все присоед.) |
| 1 присоединение Q1 |  |  |  |
| 2 присоединение Q2 |  |  |  |
| 3 присоединение Q3 |  |  |  |
| 4 присоединение Q4 |  |  |  |
| 5 присоединение Q5 |  |  |  |
| 6 присоединение Q6 |  |  |  |
| 7 присоединение Q7 |  |  |  |
| 8 присоединение Q8 |  |  |  |

| 6 | Коэффициенты трансформации трансформаторов напряжения |  |
| --- | --- | --- |
| № присоединения |  | Коэффициенты трансформации ТН присоединения (заполнить на все присоед.) |
| Трансформатор напряжения 1 с.ш. |  |  |
| Трансформатор напряжения 2 с.ш. |  |  |

6 Уставки защит

6.1 Общая логика

6.1.1 Конфигурирование фиксации присоединения Q01

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип присоединения Q01 и кол-во используемых ТТ (Л/Т/ШСВ - один ТТ, ШСВ - первый из двух ТТ) |  |
| 2 | Управление фиксацией присоединения Q01 (XB051, от переключателя (SA), от уставки (SET)) |  |
| 3 | Установка по фиксации присоединения Q01 (SET_PRSD01, Откл., 1 с.ш., 2 с.ш., 1 и 2 с.ш.) |  |
| 4 | Прием сигнала 'Фиксация Q01 - Вх.N1' по входу (SET_D001A, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 17 Фиксация Q01 - Вх.N1 |
| 5 | Прием сигнала 'Фиксация Q01 - Вх.N2' по входу (SET_D001B, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 18 Фиксация Q01 - Вх.N2 |

6.1.2 Конфигурирование фиксации присоединения Q02

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип присоединения Q02 и кол-во используемых ТТ (Л/Т - один ТТ, ШСВ - второй из двух ТТ) |  |
| 2 | Управление фиксацией присоединения Q02 (XB052, от переключателя (SA), от уставки (SET)) |  |
| 3 | Установка по фиксации присоединения Q02 (SET_PRSD02, Откл., 1 с.ш., 2 с.ш.) |  |
| 4 | Прием сигнала 'Фиксация Q02 - Вх.N1' по входу (SET_D002A, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 19 Фиксация Q02 - Вх.N1 |
| 5 | Прием сигнала 'Фиксация Q02 - Вх.N2' по входу (SET_D002B, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 20 Фиксация Q02 - Вх.N2 |

6.1.3 Конфигурирование фиксации присоединения Q03

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление фиксацией присоединения Q03 (XB053, от переключателя (SA), от уставки (SET)) |  |
| 2 | Установка по фиксации присоединения Q03 (SET_PRSD03 Откл., 1 с.ш., 2 с.ш.) |  |
| 3 | Прием сигнала 'Фиксация Q03 - Вх.N1' по входу (SET_D003A, выбор из списка дискретных сигналов) | 21 Фиксация Q03 - Вх.N1 |
| 4 | Прием сигнала 'Фиксация Q03 - Вх.N2' по входу (SET_D003B, выбор из списка дискретных сигналов) | 22 Фиксация Q03 - Вх.N2 |

6.1.4 Конфигурирование фиксации присоединения Q04

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление фиксацией присоединения Q04 (XB054, от переключателя (SA), от уставки (SET)) |  |
| 2 | Установка по фиксации присоединения Q04 (SET_PRSD04 Откл., 1 с.ш., 2 с.ш.) |  |
| 3 | Прием сигнала 'Фиксация Q04 - Вх.N1' по входу (SET_D004A, выбор из списка дискретных сигналов) | 23 Фиксация Q04 - Вх.N1 |
| 4 | Прием сигнала 'Фиксация Q04 - Вх.N2' по входу (SET_D004B, выбор из списка дискретных сигналов) | 24 Фиксация Q04 - Вх.N2 |

6.1.5 Конфигурирование фиксации присоединения Q05

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление фиксацией присоединения Q05 (XB055, от переключателя (SA), от уставки (SET)) |  |
| 2 | Установка по фиксации присоединения Q05 (SET_PRSD05 Откл., 1 с.ш., 2 с.ш.) |  |
| 3 | Прием сигнала 'Фиксация Q05 - Вх.N1' по входу (SET_D005A, выбор из списка дискретных сигналов) | 25 Фиксация Q05 - Вх.N1 |
| 4 | Прием сигнала 'Фиксация Q05 - Вх.N2' по входу (SET_D005B, выбор из списка дискретных сигналов) | 26 Фиксация Q05 - Вх.N2 |

6.1.6 Конфигурирование фиксации присоединения Q06

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление фиксацией присоединения Q06 (XB056, от переключателя (SA), от уставки (SET)) |  |
| 2 | Установка по фиксации присоединения Q06 (SET_PRSD06 Откл., 1 с.ш., 2 с.ш.) |  |
| 3 | Прием сигнала 'Фиксация Q06 - Вх.N1' по входу (SET_D006A, выбор из списка дискретных сигналов) | 27 Фиксация Q06 - Вх.N1 |
| 4 | Прием сигнала 'Фиксация Q06 - Вх.N2' по входу (SET_D006B, выбор из списка дискретных сигналов) | 28 Фиксация Q06 - Вх.N2 |

6.1.7 Конфигурирование фиксации присоединения Q07

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление фиксацией присоединения Q07 (XB057, от переключателя (SA), от уставки (SET)) |  |
| 2 | Установка по фиксации присоединения Q07 (SET_PRSD07 Откл., 1 с.ш., 2 с.ш.) |  |
| 3 | Прием сигнала 'Фиксация Q07 - Вх.N1' по входу (SET_D007A, выбор из списка дискретных сигналов) | 29 Фиксация Q07 - Вх.N1 |
| 4 | Прием сигнала 'Фиксация Q07 - Вх.N2' по входу (SET_D007B, выбор из списка дискретных сигналов) | 30 Фиксация Q07 - Вх.N2 |

6.1.8 Конфигурирование фиксации присоединения Q08

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление фиксацией присоединения Q08 (XB058, от переключателя (SA), от уставки (SET)) |  |
| 2 | Установка по фиксации присоединения Q08 (SET_PRSD08 Откл., 1 с.ш., 2 с.ш.) |  |
| 3 | Прием сигнала 'Фиксация Q08 - Вх.N1' по входу (SET_D008A, выбор из списка дискретных сигналов) | 31 Фиксация Q08 - Вх.N1 |
| 4 | Прием сигнала 'Фиксация Q08 - Вх.N2' по входу (SET_D008B, выбор из списка дискретных сигналов) | 32 Фиксация Q08 - Вх.N2 |

6.1.9 Состояние фиксации присоединений

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состояние фиксации присоединений Q01 (ОТКЛ., ДЗШ1, ДЗШ2, ДЗШ1 и ДЗШ2) |  |
| 2 | Состояние фиксации присоединений Q02 (ОТКЛ., ДЗШ1, ДЗШ2, ДЗШ1 и ДЗШ2) |  |
| 3 | Состояние фиксации присоединений Q03 (ОТКЛ., ДЗШ1, ДЗШ2, ДЗШ1 и ДЗШ2) |  |
| 4 | Состояние фиксации присоединений Q04 (ОТКЛ., ДЗШ1, ДЗШ2, ДЗШ1 и ДЗШ2) |  |
| 5 | Состояние фиксации присоединений Q05 (ОТКЛ., ДЗШ1, ДЗШ2, ДЗШ1 и ДЗШ2) |  |
| 6 | Состояние фиксации присоединений Q06 (ОТКЛ., ДЗШ1, ДЗШ2, ДЗШ1 и ДЗШ2) |  |
| 7 | Состояние фиксации присоединений Q07 (ОТКЛ., ДЗШ1, ДЗШ2, ДЗШ1 и ДЗШ2) |  |
| 8 | Состояние фиксации присоединений Q08 (ОТКЛ., ДЗШ1, ДЗШ2, ДЗШ1 и ДЗШ2) |  |

6.1.10 Установка ТТ присоединения

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТТ Q01 установлены (на 1 с.ш., на 2 с.ш.) |  |
| 2 | ТТ Q02 установлены (на 1 с.ш., на 2 с.ш.) |  |
| 3 | ТТ Q03 установлены (на 1 с.ш., на 2 с.ш.) |  |
| 4 | ТТ Q04 установлены (на 1 с.ш., на 2 с.ш.) |  |
| 5 | ТТ Q05 установлены (на 1 с.ш., на 2 с.ш.) |  |
| 6 | ТТ Q06 установлены (на 1 с.ш., на 2 с.ш.) |  |
| 7 | ТТ Q07 установлены (на 1 с.ш., на 2 с.ш.) |  |
| 8 | ТТ Q08 установлены (на 1 с.ш., на 2 с.ш.) |  |

6.1.11 Полярность ТТ присоединения

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение полярности ТТ Q01 (нет, для 1 сш, для 2 сш, да) |  |
| 2 | Изменение полярности ТТ Q02 (нет, для 1 сш, для 2 сш, да) |  |
| 3 | Изменение полярности ТТ Q03 (нет, для 1 сш, для 2 сш, да) |  |
| 4 | Изменение полярности ТТ Q04 (нет, для 1 сш, для 2 сш, да) |  |
| 5 | Изменение полярности ТТ Q05 (нет, для 1 сш, для 2 сш, да) |  |
| 6 | Изменение полярности ТТ Q06 (нет, для 1 сш, для 2 сш, да) |  |
| 7 | Изменение полярности ТТ Q07 (нет, для 1 сш, для 2 сш, да) |  |
| 8 | Изменение полярности ТТ Q08 (нет, для 1 сш, для 2 сш, да) |  |

6.1.12 Базисные токи присоединения

| № | Наименование величин | Значение*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток ДЗШ (перв. величина,), А (от 100 до10000 с шагом 1) |  |
| 2 | Базисный ток присоединения Q01, А (от 1.000 до 25.000 с шагом 0.001) |  |
| 3 | Базисный ток присоединения Q02, А (от 1.000 до 25.000 с шагом 0.001) |  |
| 4 | Базисный ток присоединения Q03, А (от 1.000 до 25.000 с шагом 0.001) |  |
| 5 | Базисный ток присоединения Q04, А (от 1.000 до 25.000 с шагом 0.001) |  |
| 6 | Базисный ток присоединения Q05, А (от 1.000 до 25.000 с шагом 0.001) |  |
| 7 | Базисный ток присоединения Q06, А (от 1.000 до 25.000 с шагом 0.001) |  |
| 8 | Базисный ток присоединения Q07, А (от 1.000 до 25.000 с шагом 0.001) |  |
| 9 | Базисный ток присоединения Q08, А (от 1.000 до 25.000 с шагом 0.001) |  |

Примечание:

*) – базисные токи присоединений Q01…Q08 доступны только для чтения (определяются автоматически по заданным коэффициентам трансформации ТТ присоединений)

6.1.11 Назначение выключателей присоединения

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выключатели Q01 и Q02 предназначены для одного присоединения (нет, да) |  |
| 2 | Выключатели Q03 и Q04 предназначены для одного присоединения (нет, да) |  |
| 3 | Выключатели Q05 и Q06 предназначены для одного присоединения (нет, да) |  |
| 4 | Выключатели Q07 и Q08 предназначены для одного присоединения (нет, да) |  |

6.2 Уставки ДЗШ

6.2.1 Конфигурирование ДЗШ

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип исполнения ДЗШ (1 секция,2 секции) |  |
| 2 | Очувствление ДЗШ 1сш (XB041, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | Очувствление ДЗШ 2сш (XB042, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Запрет очувствления ДЗШ 1сш после АПВ первого присоединения (XB043, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Запрет очувствления ДЗШ 2сш после АПВ первого присоединения (XB044, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Очувствление ДЗШ 1сш при отсутствии токов (XB068, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 7 | Очувствление ДЗШ 2сш при отсутствии токов (XB069, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | Контроль отсутствия тока Q01 для очувствления ДЗШ (XB070, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | Контроль отсутствия тока Q02 для очувствления ДЗШ (XB071, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Контроль отсутствия тока Q03 для очувствления ДЗШ (XB072, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Контроль отсутствия тока Q04 для очувствления ДЗШ (XB073, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 12 | Контроль отсутствия тока Q05 для очувствления ДЗШ (XB074, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | Контроль отсутствия тока Q06 для очувствления ДЗШ (XB075, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | Контроль отсутствия тока Q07 для очувствления ДЗШ (XB076, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | Контроль отсутствия тока Q08 для очувствления ДЗШ (XB077, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | Прием сигнала 'Вывод ДЗШ 1сш (от SA)' по входу (SET_D009, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 10 Вывод ДЗШ 1сш (от SA) |
| 17 | Прием сигнала 'Вывод ДЗШ 2сш (от SA)' по входу (SET_D010, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 11 Вывод ДЗШ 2сш (от SA) |
| 18 | Прием сигнала 'Нарушение фиксаци' по входу (SET_D011, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 12 Нарушение фиксации |
| 19 | Прием сигнала 'Возврат блокировки ДЗШ' по входу (SET_D018, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 8 Возврат блокировки ДЗШ |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗШ 1сш при обрыве цепей тока' по входу (SET_D019, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 2 Выв. блок. ДЗШ1 при обрыве ЦТ |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗШ 2сш при обрыве цепей тока' по входу (SET_D020, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 3 Выв. блок. ДЗШ1 при обрыве ЦТ |
| 22 | Прием сигнала 'Оперативный запрет АПВ 1сш от ДЗШ' по входу (SET_D015, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 4 Оперативный запрет АПВ 1сш от ДЗШ |
| 23 | Прием сигнала 'Оперативный запрет АПВ 2сш от ДЗШ' по входу (SET_D016, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 5 Оперативный запрет АПВ 2сш от ДЗШ |
| 24 | Прием сигнала 'Срабатывание РЗ CВ(ШCВ) ДЗШ1' по входу (SET_D021, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 25 | Прием сигнала 'Срабатывание РЗ CВ(ШCВ) ДЗШ2' по входу (SET_D022, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 26 | Прием сигнала 'Оперативный ввод очувствления ДЗШ 1сш' по входу (SET_D023, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 13 Опер. ввод очувствления ДЗШ 1сш |
| 27 | Прием сигнала 'Нормальный режим очувствления ДЗШ 1сш' по входу (SET_D024, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 14 Норм. режим очувствления ДЗШ 1сш |
| 28 | Прием сигнала 'Оперативный ввод очувствления ДЗШ 2сш' по входу (SET_D025, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 15 Опер. ввод очувствления ДЗШ 2сш |
| 29 | Прием сигнала 'Нормальный режим очувствления ДЗШ 2сш' по входу (SET_D026, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 16 Норм. режим очувствления ДЗШ 2сш |
| 30 | Прием сигнала 'Выходные цепи Q01' по входу (SET_D071, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 57 Выходные цепи Q01 - выведены |
| 31 | Прием сигнала 'Выходные цепи Q02' по входу (SET_D072, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 58 Выходные цепи Q02 - выведены |
| 32 | Прием сигнала 'Выходные цепи Q03' по входу (SET_D073, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 59 Выходные цепи Q03 - выведены |
| 33 | Прием сигнала 'Выходные цепи Q04' по входу (SET_D074, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 60 Выходные цепи Q04 - выведены |
| 34 | Прием сигнала 'Выходные цепи Q05' по входу (SET_D075, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 61 Выходные цепи Q05 - выведены |
| 35 | Прием сигнала 'Выходные цепи Q06' по входу (SET_D076, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 62 Выходные цепи Q06 - выведены |
| 36 | Прием сигнала 'Выходные цепи Q07' по входу (SET_D077, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 63 Выходные цепи Q07 - выведены |
| 37 | Прием сигнала 'Выходные цепи Q08' по входу (SET_D078, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 64 Выходные цепи Q08 - выведены |

6.2.2 Контроль цепей напряжений

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания мин. реле напряжения 1сш, В (от 20.0 до 100.0 с шагом 0.1) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания мин. реле напряжения 2сш, В (от 20.0 до 100.0 с шагом 0.1) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания макс. реле U2 1сш, В (от 6.0 до 24.0 с шагом 0.1) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания макс. реле U2 2сш, В (от 6.0 до 24.0 с шагом 0.1) |  |
| 5 | Контроль цепей напряжения 1сш (XB039, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Контроль цепей напряжения 2сш (XB040, не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения 1сш, с (DT07, от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения 2сш, с (DT08, от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Время контроля напряжения 1сш в цикле АПВ, с (DT05, от 0.05 до 10.00 с шагом 0.01) |  |
| 10 | Время контроля напряжения 2сш в цикле АПВ, с (DT06, от 0.05 до 10.00 с шагом 0.01) |  |

6.2.3 Уставки ДЗШ 1сш

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДЗШ 1сш, о.е. (от 0.40 до 3.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток начала торможения ДЗШ 1сш, о.е. (от 1.00 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания ДЗШ 1сш при очувствлении, о.е. (от 0.20 до 3.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Ток начала торможения ДЗШ 1сш при очувствлении, о.е. (от 1.00 до 8.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Коэффициент торможения ДЗШ 1сш (от 0.20 до 1.20 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Ток срабатывания чувствительного реле ДЗШ 1сш, о.е. (от 0.20 до 1.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Время запоминания срабатывания ДЗШ 1сш в цикле АПВ, с (DT01, от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Время АПВ первого присоединения 1сш, с (DT03, от 0.05 до 10.00 с шагом 0.01) |  |

6.2.4 Уставки ДЗШ 2сш

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДЗШ 1сш, о.е. (от 0.40 до 3.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток начала торможения ДЗШ 2сш, о.е. (от 1.00 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания ДЗШ 2сш при очувствлении, о.е. (от 0.20 до 3.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Ток начала торможения ДЗШ 2сш при очувствлении, о.е. (от 1.00 до 8.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Коэффициент торможения ДЗШ 2сш (от 0.20 до 1.20 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Ток срабатывания чувствительного реле ДЗШ 2сш, о.е. (от 0.20 до 1.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Время запоминания срабатывания ДЗШ 2сш в цикле АПВ, с (DT02, от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Время АПВ первого присоединения 2сш, с (DT04, от 0.05 до 10.00 с шагом 0.01) |  |

6.2.5 Контроль обрыва цепей тока ДЗШ 1сш

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока ДЗШ1, о.е. (от 0.04 до 0.20 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗШ1, с (DT09, от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Подхват блокировки при обрыве цепей тока ДЗШ1 (XB049, не предусмотрен, предусмотрен) |  |

6.2.6 Контроль обрыва цепей тока ДЗШ 2сш

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока ДЗШ2, о.е. (от 0.04 до 0.20 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗШ2, с (DT10, от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Подхват блокировки при обрыве цепей тока ДЗШ2 (XB050, не предусмотрен, предусмотрен) |  |

6.2.7 Устваки МТЗ Q01

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока Q01, А (от 0.04 до 10.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | МТЗ Q01 (XB045, не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | Действие МТЗ Q01 на отключение сш (XB046, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ Q01, с (DT28, от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) |  |

6.2.8 Устваки МТЗ Q02

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока Q02, А (от 0.04 до 10.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | МТЗ Q02 (XB047, не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | Действие МТЗ Q02 на отключение сш (XB048, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ Q02, с (DT29, от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) |  |

6.2.9 Опробование

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Разрешение опробования' по входу (SET_D014, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 1 Разрешение опробования |
| 2 | Прием сигнала 'КСС Q01' по входу (SET_D027, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 33 Ключ управления Q01 (КСС Q01) |
| 3 | Прием сигнала 'КСС Q02' по входу (SET_D028, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 34 Ключ управления Q02 (КСС Q02) |
| 4 | Прием сигнала 'КСС Q03' по входу (SET_D029, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 35 Ключ управления Q02 (КСС Q02) |
| 5 | Прием сигнала 'КСС Q04' по входу (SET_D030, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 36 Ключ управления Q04 (КСС Q04) |
| 6 | Прием сигнала 'КСС Q05' по входу (SET_D031, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 37 Ключ управления Q05 (КСС Q05) |
| 7 | Прием сигнала 'КСС Q06' по входу (SET_D032, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 38 Ключ управления Q06 (КСС Q06) |
| 8 | Прием сигнала 'КСС Q07' по входу (SET_D033, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 39 Ключ управления Q07 (КСС Q07) |
| 9 | Прием сигнала 'КСС Q08' по входу (SET_D034, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 40 Ключ управления Q08 (КСС Q08) |
| 10 | Задержка на отключение с.ш. при опробовании, с (DT11, от 0.05 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 11 | Блокировка ДЗШ 1сш от БТН при опробовании (XB009, не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 12 | Блокировка ДЗШ 2сш от БТН при опробовании (XB010, не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 13 | Тип отстройки от БТН (XB011, пофазная, перекрестная) |  |
| 14 | Опробование Q01 (SET_01, от ДЗШ и РЗ, от ЧТО, от РТ МТЗ Q01) |  |
| 15 | Опробование Q02 (SET_02, от ДЗШ и РЗ, от ЧТО, от РТ МТЗ Q02) |  |
| 16 | Опробование Q03 (XB003, от ДЗШ и РЗ, от ЧТО) |  |
| 17 | Опробование Q04 (XB004, от ДЗШ и РЗ, от ЧТО) |  |
| 18 | Опробование Q05 (XB005, от ДЗШ и РЗ, от ЧТО) |  |
| 19 | Опробование Q06 (XB006, от ДЗШ и РЗ, от ЧТО) |  |
| 20 | Опробование Q07 (XB007, от ДЗШ и РЗ, от ЧТО) |  |
| 21 | Опробование Q08 (XB008, от ДЗШ и РЗ, от ЧТО) |  |

6.3 УРОВ

6.3.1 Конфигурирование группового УРОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Групповой УРОВ 1 сш (XB013, предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 2 | Групповой УРОВ 2 сш (XB014, предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 3 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ (XB012, с подтверждением, без подтверждения) |  |
| 4 | Вывод группового УРОВ 1сш (от SA) по входу (SET_D012, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 6 Выв. группового УРОВ 1сш (от SA) |
| 5 | Вывод группового УРОВ 2сш (от SA) по входу (SET_D013, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 7 Выв. группового УРОВ 2сш (от SA) |
| 6 | Прием сигнала 'Откл. 1с.ш. от внешнего УРОВ' по входу (SET_D067, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Откл. 2с.ш. от внешнего УРОВ' по входу (SET_D068, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 8 | Прием сигнала 'ЗАПВ 1с.ш. от внешнего УРОВ' по входу (SET_D069, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 9 | Прием сигнала 'ЗАПВ 2с.ш. от внешнего УРОВ' по входу (SET_D070, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.3.2 Уставки УРОВ Q01

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ Q01, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ Q01 - 1 ступень (''на себя''), с (DT12, от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ Q01 - 2 ступень, с (DT20, от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 4 | УРОВ Q01 (XB015, предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 5 | Действие УРОВ Q01 - 1ступень (''на себя'') (XB023, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ Q01 от сигнала KQC (XB031, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | Запрет АПВ от УРОВ Q01 (XB059, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q01' по входу (SET_D035, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 41 Пуск УРОВ Q01 |
| 9 | Прием сигнала'KQC Q01 (инв.)' по входу (SET_D043, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 49 KQC Q01 (инв.) |
| 10 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q01' по входу (SET_D051, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 11 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q01' по входу (SET_D059, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.3.3 Уставки УРОВ Q02

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ Q02, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ Q02 - 1 ступень (''на себя''), с (DT13, от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ Q02 - 2 ступень, с (DT21, от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 4 | УРОВ Q02 (XB016, предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 5 | Действие УРОВ Q02 - 1ступень (''на себя'') (XB024, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ Q02 от сигнала KQC (XB032, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | Запрет АПВ от УРОВ Q02 (XB060, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | Прием сигнала'Пуск УРОВ Q02' по входу (SET_D036, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 42 Пуск УРОВ Q02 |
| 9 | Прием сигнала'KQC Q02 (инв.)' по входу (SET_D044, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 50 KQC Q02 (инв.) |
| 10 | Прием сигнала'Откл. от внешнего УРОВ Q02' по входу (SET_D052, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 11 | Прием сигнала'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q02' по входу (SET_D060, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.3.4 Уставки УРОВ Q03

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ Q03, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ Q03 - 1 ступень (''на себя''), с (DT14, от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ Q03 - 2 ступень, с (DT22, от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 4 | УРОВ Q03 (XB017, предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 5 | Действие УРОВ Q03 - 1ступень (''на себя'') (XB025, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ Q03 от сигнала KQC (XB033, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | Запрет АПВ от УРОВ Q03 (XB061, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q03' по входу (SET_D037, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 43 Пуск УРОВ Q03 |
| 9 | Прием сигнала'KQC Q03 (инв.)' по входу (SET_D045, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 51 KQC Q03 (инв.) |
| 10 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q03' по входу (SET_D053, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 11 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q03' по входу (SET_D061, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.3.5 Уставки УРОВ Q04

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ Q04, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ Q04 - 1 ступень (''на себя''), с (DT15, от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ Q04 - 2 ступень, с (DT23, от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 4 | УРОВ Q04 (XB018, предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 5 | Действие УРОВ Q04- 1ступень (''на себя'') (XB026, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ Q04 от сигнала KQC (XB034, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | Запрет АПВ от УРОВ Q04 (XB062, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q04' по входу (SET_D038, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 44 Пуск УРОВ Q04 |
| 9 | Прием сигнала'KQC Q04 (инв.)' по входу (SET_D046, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 52 KQC Q04 (инв.) |
| 10 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q04' по входу (SET_D054, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 11 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q04' по входу (SET_D062, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.3.6 Уставки УРОВ Q05

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ Q05, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ Q05 - 1 ступень (''на себя''), с (DT16, от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ Q05 - 2 ступень, с (DT24, от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 4 | УРОВ Q05 (XB019, предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 5 | Действие УРОВ Q05 - 1ступень (''на себя'') (XB027, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ Q05 от сигнала KQC (XB035, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | Запрет АПВ от УРОВ Q05 (XB063, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q05' по входу (SET_D039, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 45 Пуск УРОВ Q05 |
| 9 | Прием сигнала'KQC Q05 (инв.)' по входу (SET_D047, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 53 KQC Q05 (инв.) |
| 10 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q05' по входу (SET_D055, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 11 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q05' по входу (SET_D063, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.3.7 Уставки УРОВ Q06

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ Q06, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ Q06 - 1 ступень (''на себя''), с (DT17, от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ Q06 - 2 ступень, с (DT25, от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 4 | УРОВ Q06 (XB020, предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 5 | Действие УРОВ Q06 - 1ступень (''на себя'') (XB028, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ Q06 от сигнала KQC (XB036, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | Запрет АПВ от УРОВ Q06 (XB064, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q06' по входу (SET_D040, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 46 Пуск УРОВ Q06 |
| 9 | Прием сигнала'KQC Q06 (инв.)' по входу (SET_D048, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 54 KQC Q06 (инв.) |
| 10 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q06' по входу (SET_D056, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 11 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q06' по входу (SET_D064, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.3.8 Уставки УРОВ Q07

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ Q07, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ Q07 - 1 ступень (''на себя''), с (DT18, от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ Q07 - 2 ступень, с (DT26, от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 4 | УРОВ Q07 (XB021, предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 5 | Действие УРОВ Q07 - 1ступень (''на себя'') (XB029, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ Q07 от сигнала KQC (XB037, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | Запрет АПВ от УРОВ Q07 (XB065, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q07' по входу (SET_D041, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 47 Пуск УРОВ Q07 |
| 9 | Прием сигнала'KQC Q07 (инв.)' по входу (SET_D049, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 55 KQC Q07 (инв.) |
| 10 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q07' по входу (SET_D057, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 11 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q07' по входу (SET_D065, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.3.9 Уставки УРОВ Q08

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ Q08, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ Q08 - 1 ступень (''на себя''), с (DT19, от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ Q08 - 2 ступень, с (DT27, от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) |  |
| 4 | УРОВ Q08 (XB022, предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 5 | Действие УРОВ Q08 - 1ступень (''на себя'') (XB030, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ Q08 от сигнала KQC (XB038, предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | Запрет АПВ от УРОВ Q08 (XB066, не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q08 по входу (SET_D042, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 48 Пуск УРОВ Q08 |
| 9 | Прием сигнала'KQC Q08 (инв.)' по входу (SET_D050, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 56 KQC Q08 (инв.) |
| 10 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q08' по входу (SET_D058, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 11 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q08' по входу (SET_D066, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.4 Дополнительная логика

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (SET_D095, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 2 | Значение ВВ №1, с (DT95, от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Выдержка времени ВВ №1 (XB095, на срабатывание, на возврат) |  |
| 4 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (SET_D096, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 5 | Значение ВВ №2, с (DT96, от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Выдержка времени ВВ №2 (XB096, на срабатывание, на возврат) |  |
| 7 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (SET_D097, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) |  |
| 8 | Значение ВВ №3, с (DT97, от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Выдержка времени ВВ №3 (XB097, на срабатывание, на возврат) |  |
| 10 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (SET_D098, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 11 | Значение ВВ №4, с (DT98, от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 12 | Выдержка времени ВВ №4 (XB098, на срабатывание, на возврат) |  |
| 13 | Вход ВВ №5 сконфигурирован на сигнал (SET_D099, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 14 | Значение ВВ №5, с (DT99, от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) |  |
| 15 | Выдержка времени ВВ №5 (XB099, на срабатывание, на возврат) |  |

6.5 Служебные параметры

6.5.1 Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование величин | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N (SET_D701, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N (SET_D702, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N (SET_D703, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.5.2 Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N (SET_D704, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N (SET_D705, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N (SET_D706, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N (SET_D707, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N (SET_D708, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N (SET_D709, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N (SET_D710, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |

6.5.3 Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х101 (SET_K01, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 338 Срабатывание УРОВ Q01 |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х101 (SET_K02, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 344 Срабатывание УРОВ Q02 |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х101 (SET_K03, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 350 Срабатывание УРОВ Q03 |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К8:Х101 (SET_K08, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 342 Избирательный запрет АПВ Q01 |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К9:Х102 (SET_K09, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 348 Избирательный запрет АПВ Q02 |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К10:Х102 (SET_K10, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 354 Избирательный запрет АПВ Q03 |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К11:Х102 (SET_K11, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 360 Избирательный запрет АПВ Q04 |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К16:Х102 (SET_K16, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 356 Срабатывание УРОВ Q04 |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К17:Х103 (SET_K17, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 362 Срабатывание УРОВ Q05 |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К18:Х103 (SET_K18, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 368 Срабатывание УРОВ Q06 |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К19:Х103 (SET_K19, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 374 Срабатывание УРОВ Q07 |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К24:Х103 (SET_K24, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 366 Избирательный запрет АПВ Q05 |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К25:Х104 (SET_K25, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 372 Избирательный запрет АПВ Q06 |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К26:Х104 (SET_K26, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 378 Избирательный запрет АПВ Q07 |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К27:Х104 (SET_K27, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 384 Избирательный запрет АПВ Q08 |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К32:Х104 (SET_K32, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 380 Срабатывание УРОВ Q08 |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К33:Х105 (SET_K33, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К34:Х105 (SET_K34, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К35:Х105 (SET_K35, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К36:Х105 (SET_K36, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К37:Х105 (SET_K37, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К38:Х105 (SET_K38, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К39:Х105 (SET_K39, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К40:Х105 (SET_K40, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К41:Х106 (SET_K41, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 26 | Вывод на выходное реле К42:Х106 (SET_K42, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 27 | Вывод на выходное реле К43:Х106 (SET_K43, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К44:Х106 (SET_K44, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К45:Х106 (SET_K45, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К46:Х106 (SET_K46, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К47:Х106 (SET_K47, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К48:Х106 (SET_K48, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 33 | Вывод на выходное реле К49:Х107 (SET_K49, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 34 | Вывод на выходное реле К50:Х107 (SET_K50, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 35 | Вывод на выходное реле К51:Х107 (SET_K51, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 36 | Вывод на выходное реле К52:Х107 (SET_K52, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 37 | Вывод на выходное реле К53:Х107 (SET_K53, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 38 | Вывод на выходное реле К54:Х107 (SET_K54, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 39 | Вывод на выходное реле К55:Х107 (SET_K55, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 40 | Вывод на выходное реле К56:Х107 (SET_K56, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 41 | Вывод на выходное реле К57:Х108 (SET_K57, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 42 | Вывод на выходное реле К58:Х108 (SET_K58, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 43 | Вывод на выходное реле К59:Х108 (SET_K59, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 44 | Вывод на выходное реле К60:Х108 (SET_K60, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 45 | Вывод на выходное реле К61:Х108 (SET_K61, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 46 | Вывод на выходное реле К62:Х108 (SET_K62, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 47 | Вывод на выходное реле К63:Х108 (SET_K63, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 48 | Вывод на выходное реле К64:Х108 (SET_K64, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 49 | Вывод на выходное реле К65:Х110 (SET_K65, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 50 | Вывод на выходное реле К66:Х110 (SET_K66, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 51 | Вывод на выходное реле К67:Х110 (SET_K67, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 52 | Вывод на выходное реле К68:Х110 (SET_K68, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 53 | Вывод на выходное реле К69:Х110 (SET_K69, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 54 | Вывод на выходное реле К70:Х110 (SET_K70, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 55 | Вывод на выходное реле К71:Х110 (SET_K71, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 56 | Вывод на выходное реле К72:Х110 (SET_K72, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 57 | Вывод на выходное реле К4:Х31 БП (SET_K76, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |

6.5.4 Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N (Set_Т01, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 289 Срабатывание ДЗШ-А 1сш |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N (Set_Т02, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 290 Срабатывание ДЗШ-В 1сш |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N (Set_Т03, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 291 Срабатывание ДЗШ-С 1сш |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N (Set_Т04, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 293 Срабатывание ДЗШ-при опробовании |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N (Set_Т05, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 294 Срабатывание УРОВ 1сш |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N (Set_Т06, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 299 Неуспешное АПВ 1сш |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N (Set_Т07, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 300 Запрет АПВ 1сш |  |
| 8 | Светодиод 8 от дискретного сигнала N (Set_Т08, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 306 Небаланс 1сш фазы А |  |
| 9 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N (Set_Т09, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 307 Небаланс 1сш фазы В |  |
| 10 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N (Set_Т10, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 308 Небаланс 1сш фазы С |  |
| 11 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N (Set_Т11, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 295 Неисправность цепей напряжения 1сш |  |
| 12 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N (Set_Т12, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 301 Очувствление ДЗШ 1сш |  |
| 13 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N (Set_Т13, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 14 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N (Set_Т14, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 331 Срабатывание МТЗ Q01 |  |
| 15 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N (Set_Т15, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 332 Срабатывание МТЗ Q02 |  |
| 16 | Светодиод 16 | Режим теста (недоступно для изменения) |  |
| 17 | Светодиод 17 от дискретного сигнала N (Set_Т17, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 309 Срабатывание ДЗШ-А 2сш |  |
| 18 | Светодиод 18 от дискретного сигнала N (Set_Т18, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 310 Срабатывание ДЗШ-В 2сш |  |
| 19 | Светодиод 19 от дискретного сигнала N (Set_Т19, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 311 Срабатывание ДЗШ-С 2сш |  |
| 20 | Светодиод 20 от дискретного сигнала N (Set_Т20, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 313 Срабатывание ДЗШ 2сш при опробовании |  |
| 21 | Светодиод 21 от дискретного сигнала N (Set_Т21, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 314 Срабатывание УРОВ 2сш |  |
| 22 | Светодиод 22 от дискретного сигнала N (Set_Т22, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 319 Неуспешное АПВ 2сш |  |
| 23 | Светодиод 23 от дискретного сигнала N (Set_Т23, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 320 Запрет АПВ 2сш |  |
| 24 | Светодиод 24 от дискретного сигнала N (Set_Т24, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 326 Небаланс 2сш фазы А |  |
| 25 | Светодиод 25 от дискретного сигнала N (Set_Т25, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 327 Небаланс 2сш фазы В |  |
| 26 | Светодиод 26 от дискретного сигнала N (Set_Т26, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 328 Небаланс 2сш фазы С |  |
| 27 | Светодиод 27 от дискретного сигнала N (Set_Т27, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 315 Неисправность цепей напряжения 2сш |  |
| 28 | Светодиод 28 от дискретного сигнала N (Set_Т28, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | 321 Очувствление ДЗШ 2сш |  |
| 29 | Светодиод 29 от дискретного сигнала N (Set_Т29, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 30 | Светодиод 30 от дискретного сигнала N (Set_Т30, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 31 | Светодиод 31 от дискретного сигнала N (Set_Т31, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 32 | Светодиод 32 от дискретного сигнала N (Set_Т32, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 33 | Светодиод 33 от дискретного сигнала N (Set_Т33, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от дискретного сигнала N (Set_Т34, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от дискретного сигнала N (Set_Т35, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от дискретного сигнала N (Set_Т36, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от дискретного сигнала N (Set_Т37, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от дискретного сигнала N (Set_Т38, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от дискретного сигнала N (Set_Т39, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от дискретного сигнала N (Set_Т40, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от дискретного сигнала N (Set_Т41, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от дискретного сигнала N (Set_Т42, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от дискретного сигнала N (Set_Т43, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от дискретного сигнала N (Set_Т44, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от дискретного сигнала N (Set_Т45, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от дискретного сигнала N (Set_Т46, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от дискретного сигнала N (Set_Т47, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от дискретного сигнала N (Set_Т48, от 0 до 512-ого дискретного сигнала) | - |  |

6.5.5 Фиксация состояния светодиода / Маска сигнализации срабатывания (неисправности) / Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 |  |  |  | зеленый |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |  |  |  |
| Светодиод 17 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 |  |  |  | зеленый |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  |  | зелёный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

6.6 Первичная/вторичная величина аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина ТТ присоединения Q01, А |  |
| 2 | Вторичная величина ТТ присоединения Q01, А |  |
| 3 | Первичная величина ТТ присоединения Q02, А |  |
| 4 | Вторичная величина ТТ присоединения Q02, А |  |
| 5 | Первичная величина ТТ присоединения Q03, А |  |
| 6 | Вторичная величина ТТ присоединения Q03, А |  |
| 7 | Первичная величина ТТ присоединения Q04, А |  |
| 8 | Вторичная величина ТТ присоединения Q04, А |  |
| 9 | Первичная величина ТН 1сш (Uab-1сш), В |  |
| 10 | Вторичная величина ТН 1сш (Uab-1сш), В |  |
| 11 | Первичная величина ТН 1сш (Ubс-1сш), В |  |
| 12 | Вторичная величина ТН 1сш (Ubс-1сш), В |  |
| 13 | Первичная величина ТН 2сш (Uab-2сш), В |  |
| 14 | Вторичная величина ТН 2сш (Uab-2сш), В |  |
| 15 | Первичная величина ТН 2сш (Ubс-2сш), В |  |
| 16 | Вторичная величина ТН 2сш (Ubс-2сш), В |  |
| 17 | Первичная величина ТТ присоединения Q05, А |  |
| 18 | Вторичная величина ТТ присоединения Q05, А |  |
| 19 | Первичная величина ТТ присоединения Q06, А |  |
| 20 | Вторичная величина ТТ присоединения Q06, А |  |
| 21 | Первичная величина ТТ присоединения Q07, А |  |
| 22 | Вторичная величина ТТ присоединения Q07, А |  |
| 23 | Первичная величина ТТ присоединения Q08, А |  |
| 24 | Вторичная величина ТТ присоединения Q08, А |  |
| 25 | Первичная величина ТНЗ (Uab-ТНЗ), В |  |
| 26 | Вторичная величина ТНЗ (Uab-ТНЗ), В |  |
| 27 | Первичная величина ТНЗ (Ubс-ТНЗ), В |  |
| 28 | Вторичная величина ТНЗ (Ubс-ТНЗ), В |  |
| 29 | Первичная величина ТН4 (Uab-ТН4), В |  |
| 30 | Вторичная величина ТН4 (Uab-ТН4), В |  |
| 31 | Первичная величина ТН4 (Ubс-ТН4), В |  |
| 32 | Вторичная величина ТН4 (Ubс-ТН4), В |  |

6.7 GOOSE

6.7.1 Исходящие GOOSE сообщения

| № пп | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес |  |
| 3 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) |  |
| 4 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) |  |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 7 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1.0 до 60.0 с шагом 0.1) |  |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) |  |
| 10 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 28 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 29 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 30 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 31 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 32 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 33 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 34 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 35 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 36 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 37 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 38 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 39 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 40 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 41 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 42 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 43 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 44 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 45 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 46 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 47 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 48 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 49 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 50 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 51 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 52 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 53 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 54 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 55 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 56 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 57 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

6.7.2 Вход GOOSE

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 33 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 34 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 35 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 36 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 37 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 38 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 39 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 40 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 41 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 42 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 43 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 44 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 45 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 46 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 47 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 48 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

6.7.3 Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) |  |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования 1-16 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 3 | Фиксированные значения для режима тестирования 17-32 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 4 | Фиксированные значения для режима тестирования 33-48 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 5 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) |  |
| 6 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) |  |
| 7 | Подключение блока K1300 |  |
| 8 | Тип резервирования K1300 |  |

7 Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''ДЗШ1'' (Работа, Вывод) |  |
| 2 | SA ''ДЗШ2'' (Работа, Вывод) |  |
| 3 | SA ''Нарушение фиксации'' (Вывод, Работа) |  |
| 4 | SA ''Оперативный запрет АПВ ДЗШ1'' (Вывод, Работа) |  |
| 5 | SA ''Оперативный запрет АПВ ДЗШ2'' (Вывод, Работа) |  |
| 6 | SA ''Блокировка ДЗШ1 при обрыве цепей тока'' (Работа, Вывод) |  |
| 7 | SA ''Блокировка ДЗШ2 при обрыве цепей тока'' (Работа, Вывод) |  |
| 8 | SA ''Разрешение опробования'' (Вывод, Работа) |  |
| 9 | SA ''Нормальный режим очувствления ДЗШ1'' (Вывод, Работа) |  |
| 10 | SA '' Оперативный ввод очувствления ДЗШ1'' (Вывод, Работа) |  |
| 11 | SA ''Нормальный режим очувствления ДЗШ2'' (Вывод, Работа) |  |
| 12 | SA '' Оперативный ввод очувствления ДЗШ2'' (Вывод, Работа) |  |
| 13 | SA '' Групповой УРОВ 1 с.ш.'' (Работа, Вывод) |  |
| 14 | SA '' Групповой УРОВ 2 с.ш.'' (Работа, Вывод) |  |
| 15 | SA ''Терминал'' (Работа, Вывод) |  |
| 16 | SA '' Выходные цепи Q01'' (Работа, Вывод) |  |
| 17 | SA '' Выходные цепи Q02'' (Работа, Вывод) |  |
| 18 | SA '' Выходные цепи Q03'' (Работа, Вывод) |  |
| 19 | SA '' Выходные цепи Q04'' (Работа, Вывод) |  |
| 20 | SA '' Выходные цепи Q05'' (Работа, Вывод) |  |
| 21 | SA '' Выходные цепи Q06'' (Работа, Вывод) |  |
| 22 | SA '' Выходные цепи Q07'' (Работа, Вывод) |  |
| 23 | SA '' Выходные цепи Q08'' (Работа, Вывод) |  |

8 Дополнительные требования

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (Фамилия И.О.) |
|  | Дата |  |