# Карта заказа

шкафов дистанционной и токовой защит и автоматики управления шиносоединительным (секционным) выключателем ШЭ2607 011(011011) / 402

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
|  ШЭ2607 011-61Е1 УХЛ4 | 1 / 5 | 110 | 50 |
|  ШЭ2607 011011-61Е1 УХЛ4 |  |  |  |
|  ШЭ2607 011-61Е2 УХЛ4 |  | 220 |  |
|  ШЭ2607 011011-61Е2 УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-5-103 |  | 2 порта RS-485 (типовой) |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 |  | 2 электрических порта RJ45 |
|  |  | 2 оптических порта LC |

| Лицевая панель | 48 светодиодов | механические переключатели, 1 группа уставок (типовое исполнение) | ¨ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | механические переключатели, до 8 групп уставок на механическом переключателе 1) | ¨ |
|  |  | пульт электронных ключей У114 (16 ключей) 2) | ¨ |
|  | 32 светодиода | электронные ключи, до 16 групп уставок на электронном ключе 3) | ¨ |
|  |  | электронные ключи, до 8 групп уставок на механическом переключателе 1) 3) | ¨ |
|  |  | механические переключатели, до 16 групп уставок на электронном ключе | ¨ |
| 1) требуется установка механического переключателя групп уставок 2) механические переключатели устанавливаются только в выходных цепях 3) механические переключатели на двери шкафа не задействованы |  |  |  |

3 Данные по комплекту А1 шкафа - АУВ, УРОВ, АПВ, пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (V ступень с возможностью разворота в обратную сторону), шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, токовая защита от перегрузки, 8 (16) групп уставок.

Дополнительные функции

| Количество групп уставок |  |  |  |  | Привод выключателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 |  2 |  4 |  8 |  |  трехфазный |  пофазный |

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя

от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ | Iном, А | Iотс / Iном, о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
|  АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
| * |  |  |  |

*)  определяется заказчиком

4 Данные по комплекту А2 шкафа - АУВ, УРОВ, АПВ, пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (V ступень с возможностью разворота в обратную сторону), шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, токовая защита от перегрузки, 8 (16) групп уставок.

Дополнительные функции

| Количество групп уставок |  |  |  |  | Привод выключателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 |  2 |  4 |  8 |  |  трехфазный |  пофазный |

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя

от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ | Iном, А | Iотс / Iном, о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
|  АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
| * |  |  |  |

*)  определяется заказчиком

5 Данные по конструктиву

| Передняя дверь шкафа |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  обзорная |  |  |
| Высота козырька*, мм |  нет |  100 |  200 |

* - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего – только спереди

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

 608 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение ШЭ2607 011)*

 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение ШЭ2607 011011)*

 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

| Указательные реле РУ21-1 в цепях сигнализации |  нет (типовое исполнение) |
| --- | --- |
|  |  есть |

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

6 Дополнительные требования:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 Количество шкафов  ___________

8 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| --- | --- | --- |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования (клеится всегда на дверь) |  |  |

9 Предприятие-изготовитель:  ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 10 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |